《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 郑州万达重工股份有限公司钢制管件生产线技术升级改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 郑州万达重工股份有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 何清 |  | 联系人 | 白 杨 |  |
| 通讯地址 | 郑州航空港经济综合实验区新港大道与苑陵路交叉口西300米路南 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18037808768 | 传真 | / | 邮政编码 | 451162 |
| 建设地点 | 郑州航空港经济综合实验区新港大道与苑陵路交叉口西300米路南 |  |  |  |  |
| 立项备案部门 | / |  | 备案文号 | 2017-410151-31-03-041790 |  |
| 建设性质 | 新建£改扩建£技改R |  | 行业类别 及代码 | C3311 金属结构制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 53618.2 |  | 绿化面积（平方米） | 5000 |  |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保投资（万元） | 120 | 环保投资占总投资比例(%) | 6 |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产 日期 | 2019年10月 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 1、项目建设背景 郑州万达重工股份有限公司（原名为郑州万达管件制造有限公司）是专业从事管件研究、生产、销售、储运为一体的企业，企业投资35000万元于郑州航空港区（郑州新郑综合保税区）内建设年产80000吨钢制管件项目，产品主要用于成品油输送、天然气输送及深加工、煤浆输送、化学工业、医药、电力、轻工、纺织、钢铁、核电站、船舶等行业的管道工程。郑州万达管件制造有限公司年产80000吨钢制管件项目已于2013年取得了郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）市政建设环保局的批复，批复文号郑港环表[2013]18号（批复文件见附件3），该项目配套新建X射线、γ射线探伤项目已于2014年取得了河南省环境保护厅的批复，批复文号豫环辐表[2014]67号（批复文件见附件5），郑州万达管件制造有限公司年产80000吨钢制管件项目于2018年取得了郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）市政建设环保局验收的批复，验收批复文号郑港环验[2018]01号（批复文件见附件4）。 为了提升管件生产自动化水平，改善项目管件生产的生产工艺，决定对项目现有80000吨钢制管件生产线进行技术升级改造，升级改造完成后，将在现有80000吨钢制管件产能基础上新增约7200吨大口径弯管管件。本项目主要利用公司自有厂房（工业用地）对现有管线钢制管件生产线进行技术升级改造，根据项目土地证（见附件6）和规划证（见附件7）可知，项目用地为工业用地，项目用地符合郑州航空港经济综合实验区总体规划（2014-2020）的要求，见附图4。 2、产业政策 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本（2013年修正），本项目属于“鼓励类”中“第八项钢铁”中“4、先进压水堆核电管、百万千瓦火电锅炉管、耐蚀耐压耐温油井管、耐腐蚀航空管、高耐腐蚀化工管生产 ”，项目建设符合国家产业政策。项目已于2017年12月12日在河南省投资项目在线审批监管平台网上申报系统上进行备案，项目代码：2017-410151-31-03-041790（见附件2）。 3、项目依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境保护分类管理名录》（部令第44号）规定：二十二、67金属制品加工制造中，“有电镀或喷漆工艺且年使用油性气量（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响报告书，“其他（仅切割组装除外）”应编制环境影响报告表；因此本项目应编制环境影响报告表。 受郑州万达重工股份有限公司委托（委托书见附件1），我单位承担了“郑州万达重工股份有限公司钢制管件生产线技术升级改造项目”的环境影响评价工作。经过对现场调查、监测和查阅有关资料，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了该项目的环境影响评价报告表。 二、项目地理位置及周边环境 本项目位于郑州航空港经济综合实验区新港大道与苑陵路交叉口西300米路南。项目西侧为华夏大道（四港联动大道），西侧隔路约170m为京港澳高速；项目南侧为苑陵西路，目前南侧隔路为荒地，规划为工业用地；项目东侧为约20m为智慧城市交通物联网产业园和空地，项目东侧隔路约300m为合村并城（南区）7号地块住宅小区，东侧约870m为梅河；北侧为苑陵路（原晴空路），苑陵路以北规划为河南信泰科技产业园（工业用地），目前为空地。项目位于南水北调总干渠右岸1688m处，项目不在南水北调二级保护区范围内。本项目地理位置图见附图1，周边环境示意图见附图2。 三、项目建设内容及生产规模 1、工程建设内容与备案相符性分析 根据建设单位提供的资料，项目拟建设内容与备案建设内容相符性分析见表1。 表1 本项目建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 备案内容; 建设内容; 相符性. 建设地点; 郑州航空港经济综合实验区新港大道与苑陵路交叉口西300米路南; 郑州航空港经济综合实验区新港大道与苑陵路交叉口西300米路南; 相符. 主要建设内容; 利用现有场地，对现有钢制管件生产线进行技术升级改造; 利用现有场地，对现有钢制管件生产线进行技术升级改造; 相符. 生产工艺; 原料检验—下料—成型（或堆焊）—整形—热处理—坡口加工—尺寸检验—无损检测—喷砂—防腐—标识包装—入库—发货; 原料检验—下料—成型（或堆焊）—整形—热处理—坡口加工—尺寸检验—无损检测—喷砂—防腐—标识包装—入库—发货; 相符. 主要设备; 行车起重设备、1620弯管成型、1620环氧设备、1座喷涂房、环氧喷涂设备、弯管自动绕带设备、余热回收锅炉、2座喷砂房、智能冷成型弯管机组以及相关配套破口机组、数控加工中心、数控焊接中心等辅助机加工和自动焊接等; 行车起重设备、1620弯管成型、1620环氧设备、1座喷涂房、环氧喷涂设备、弯管自动绕带设备、余热回收锅炉、2座喷砂房、智能冷成型弯管机组以及相关配套破口机组、数控加工中心、数控焊接中心等辅助机加工和自动焊接等; 相符. 产能; 在现有80000吨钢制管件产能基础上新增产能7200吨大口径弯管管件; 在现有80000吨钢制管件产能基础上新增产能7200吨大口径弯管管件; 相符. 2、建设内容 本项目利用公司对现有80000吨钢制管件生产线进行技术升级改造。项目主要建设内容见表2。 表2 项目主要建设内容 工程; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 生产厂房总建筑面积30996.82m2， 主要包括生产车间、原材料堆场、成品堆场、喷涂房等。对现有80000吨生产线进行技术升级改造，并新增7200吨大口径弯管生产线，; 依托现有生产车间,进行升级改造——新增. 喷涂房（在车间内部）; 建筑面积648m2，生产配套用房648m2; 利用现有. 生产附房; 建筑面积1739.4m2，生产配套用房; 利用现有. 配套 工程; 综合办公楼; 建筑面积10891.91m2，共9层; 利用现有. 多功能楼; 建筑面积2679.25m2，共3层，包括1职工食堂， 食堂位于一楼; 利用现有. 试验中心; 建筑面积2628.36m2，共3层; 利用现有. 宿舍楼; 1栋10层宿舍楼，建筑面积5327.22m2; 利用现有. 环保 工程; 废水; 生产废水; 冷却水通过1个450m3、2个175m3共3个循环水池循环利用，不外排; 利用现有. 生活废水; 生活废水经过隔油池和化粪池处理后，排入市政管网; 利用现有. 废气; 切割粉尘; 移动式焊烟净化器; 依托现有工程. 修磨粉尘; 依托现有工程. 喷砂废气; 负压吸附+滤芯除尘器+22m排气筒（4#）; 部分依托现有. 抛丸机组1620. 喷粉防腐废气; 负压吸附+脉冲滤芯净化（回收利用）+UV光催化氧化处理设备+活性炭吸附装置+22m排气筒（3#）; 技改——增加有机废气处理措施（UV光解设备+活性炭吸附）. 管件刷漆废气; 位于喷涂房内，喷涂房负压吸附+活性炭吸附装置+催化燃烧+22m排气筒（5#）; 新建. 双组份喷涂废气. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶集中收集，交由环卫部门统一清运; 依托现有工程. 生产 过程; 一般固废; 暂存于一般固废暂存间，外售给物资回收部门、或回用于生产. 危险废物; 暂存于危废暂存间，有资质单位处置. 3、主要设备 本项目主要生产设备及设施详见表3。 表3 项目主要设备及设施一览表 序号; 设备/名称; 规格/型号; 数量; 涉及工序工序; 备注. 1; 1620弯管机组; YWG-ɸ1620; 1; 弯管成型; 满足新增7200t大口径弯管管件的生产需求. 2; 1620环氧设备; YWPF（w）-1620; 1; 弯管防腐. 3; 环氧喷涂设备; XM双组分喷涂机; 3; 弯管防腐. 4; 弯管自动缠带设备; CR4048; 1; 弯管防腐. 5; 常压锅炉; CWNS1.4-90/65-YQ; 2; 热处理工序余热回收. 6; 喷砂房; /; 2; 喷砂工序——内部防氧化（全厂使用）. 7; 智能冷成型弯管机组; DETSCH219(273)CNC; 4; 小口径弯管成型. 8; 坡口机; /; 6; 弯管坡口工序. 9; 数控加工中心; /; 2; 机加工工序. 10; 数控焊接中心; /; 4; 焊接工序. 11; 起重行车; /; 30; 工件转运. 4、生产规模及产品方案 项目技改完成后新增生产规模及产品方案详见表4。 表4 本项目生产规模及产品方案 序号; 产品名称; 产量（t/a）; 产品规格及型号; 备注. 1; 大口径弯管; 7200; 1420mm—1620mm; 技术升级改造，新增产能. 5、主要原辅材料及能源理化性质 本项目运营期技改工程完成后，年新增7200吨弯管所需主要原辅材料及能源消耗情况一览表见表5。 表5 主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 生产工序; 名称; 年耗用; 备注. 1; 下料工序; 大口径钢管; 8000t/a; 外径φ1420mm—1620mm；壁厚15—40mm；长度12m，外购. 2; 喷砂、抛丸工序; 钢砂; 30t/a; 外购. 3; 弯管喷粉 防腐; 环氧粉末; 300t/a; 外购. 4; 缠带; 2500m2/a; 外购. 5; 弯管喷漆 防腐; 双组分涂料; 8t/a; 该防腐涂料包括A组分和B组分，其中A组分主要成分为环氧树脂，B组分主要为固化剂（3-氨甲基-3,5,5-三甲基环己胺）. 6; 管件刷漆 防腐; 水性醇酸磁漆; 4t; 外购. 7; 机械设备; 机油; 0.05t; 外购. 8; 机械设备; 液压油; 0.45t; 外购. 9; 水; 1010m3/a; 由市政管网提供，其中200m3/a冷却水. 10; 电; 1012×104Kwh; /. 注：新增均为本项目技术升级改造后原辅材料及能源新增加量。 （1）环氧粉末：别名环氧树脂、聚氯醇等，是一种热固性、无毒涂料，颜色科根据用户需要提供，色泽均匀无结块，密度1.3~1.8g/cm3，不挥发物含量＞99.4%，固化时间在180℃时为15~20min，固化后形成高分子量交联结构图层，具有良好的化学防腐性能和较高的机械性能，100%固体，无溶剂，粉末未利用率可达95%以上。与其他粉末材料相比，环氧粉末具有如下优点：①对各种涂复表面均具有良好的附着力；②涂膜流平性好，耐温较高，且对温度的变化有较大的适应范围，可受-50—200℃的反复冷热循环交变试验；③优良的化学稳定性，能耐酸、碱、盐和溶剂侵蚀； ④具有优良的电性能和机械性能，如硬度高、冲击性能好； ⑤与热塑性粉末涂料相比，它能形成较薄的图层。 （2）防腐胶带：用于防腐缠绕使用的胶粘带，分为冷缠带和热缠带两种。 冷缠带一般包括聚乙烯（复合）型防腐胶带、聚丙烯增强纤维防腐胶带、铝箔抗紫外线防腐胶带、聚乙烯660型胶带、双面胶防腐内带、环氧煤沥青防腐胶带和橡塑型环氧煤沥青冷缠带。聚乙烯冷缠带基膜厚度＜0.3cm，防腐胶带厚度0.5~1.3mm，基膜拉伸强度≥18Mpa，吸水率＜0.35%。 热缠带又名辐射交联聚乙烯热收缩缠绕带，由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成，特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧图层可形成良好的粘结，在使用过程中需要加温使胶融才可使用，基材拉伸强度≥24N/mm2，吸水率＜0.02%，热老化150℃时21天，热熔胶软化点123℃，最大运行温度80℃。本项目利用液化气喷灯对热缠带加热，温度在40℃左右，热缠带理化性质不会发生变化。 （3）双组份无溶剂环氧防腐涂料：无溶剂环氧防腐涂料是一种防腐涂料，适用于通风不良的环境下施工，可用以装载饮用水，食品或其他敏感性物质。该涂料包括A、B量组分组成的新型环保型防腐涂料，A组分主要成分包括：环氧树脂（双酚A二缩水甘油醚）、流平剂（聚丙烯酸酯）、钛白粉（二氧化钛）、硫酸钡、硅灰石粉（聚丙烯酸酯），B组分主要为固化剂（3-氨甲基-3,5,5-三甲基环己胺）。其主要特性如下：①、不含挥发性有机溶剂，固体份达100%；②、室温固化5-45℃漆膜附着力强，机械性能优，易施工；③、漆膜耐水性优，由于采用特种固化剂，固化后的漆膜无毒，不污染饮用水和食品。 （4）水性醇酸磁漆：广泛用作遭受化工大气、工业大气的各种钢铁设施表面涂装底漆，主要由水性醇酸树脂、环保颜填料、环保功能助剂、去离子水组成，其中水性醇酸树脂或水性改性醇酸树脂为主要成膜物质，其中水性醇酸树脂和环保颜填料含量等主要固组份约为70%，成膜助剂、流变助剂等挥发份约占15%，溶剂水约占15%，主要挥发物质为丙二醇等有机溶剂，不含甲苯、二甲苯成分。 （5）项目热处理工序加热所用燃料采用郑州航空港华润燃气有限公司提供的天然气，可以满足项目使用。 四、劳动定员和工作制度 项目利用自有厂房，全厂劳动定员350人，其中新增生产及管理人员30人。项目工作制度为年工作天数300天，施行3班制，每班工作8小时。 五、公用工程 1、给水 项目用水依托于现有工程，由港区自来水厂供给，项目区布设生产、生活供水管网，能够满足用水需求。 （1）生产用水 厂区现有工程热推弯管工序推制过程中和防腐喷粉工序喷粉后续采用水冷却，项目设3座冷却水池，冷却水系统最大循环水量500m³/h。本项目利用现有冷却工序，新增生产冷却用水约200m³/a。 （2）生活用水 根据建设单体提供的资料可知，现有工程劳动定员320人，其中约300人在厂区内食宿，项目年生活用水量8000m³/a。 本项目新增员工30人，均在厂区食宿，员工生活水量按照90L/d·人计算，则本项目新增用水量810m³/a。 项目建成后厂区生活用水总量为8810m³/a，由市政管网提供，能满足项目需要。 2、排水 根据建设单位提供的资料可知，项目运营期循环水池内的冷却水循环使用不排放；项目运营期产生的废水主要职工生活污水，生活废水量为7048m³/a（其中新增648m³/a），生活污水经厂区内化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入项目区北侧苑陵路污水管网，最终排入新港产业集聚区污水处理厂处理后达标排放。 3、供电 厂区供电主要包括生产加工用电、办公和生活用电。项目技改后新增用电量为1012万度，由项目所在地供电系统供应，满足项目生产需要。 - 供气 项目热处理工序加热所用燃料采用郑州航空港华润燃气有限公司提供的天然气，燃气管道依托于现有工程。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 郑州万达管件制造有限公司年产80000吨钢制管件项目已于2013年取得了郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）市政建设环保局的批复，批复文号郑港环表[2013]18号（批复文件见附件3）；该项目配套新建X射线、γ射线探伤项目已于2014年取得了河南省环境保护厅的批复，批复文号豫环辐表[2014]67号（批复文件见附件5），由于经济及实际生产情况，只建设了γ射线探伤；郑州万达管件制造有限公司年产80000吨钢制管件项目于2018年取得了郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）市政建设环保局验收（固废、噪声）的批复，验收批复文号郑港环验[2018]01号（批复文件见附件4）；同期建设单位进行自主验收编制验收报告，委托河南省正信检测技术有限公司进行废气废水检测，监测报告编号：正信检字HJ[2018]0801-02。 表6 环保手续办理情况一览表 序号; 项目名称; 环评; 验收; 排污许可. 1; 年产80000吨钢制管件项目; 郑港环表[2013]18号; 郑港环验[2018]01号 （固废噪声）; /. 2; X射线、γ射线探伤项目; 豫环辐表[2014]67号; 正在办理; /. 1、现有工程概况内容及规模 郑州万达管件制造有限公司年产80000吨钢制管件项目位于郑州航空港经济综合实验区新港大道与苑陵路交叉口西300米路南，其基本情况见表7。 表7 现有工程基本情况表 序号; 项目; 现有工程基本情况; 备注. 1; 项目名称; 郑州万达管件制造有限公司年产80000吨钢制管件项目; 现有工程. 2; 建设地点; 郑州航空港经济综合实验区新港大道与苑陵路交叉口西300米路南. 4; 建设规模; 年产80000吨钢制管件. 5; 占地面积; 53636.62m2; 厂区总占地. 6; 总投资; 35000万元. 7; 职工人数; 职工320人. 8; 生产制度; 年工作日为300天，每班8小时，实现单班制. 现有工程主要建设内容包括：生产车间、办公楼、宿舍楼和配套公用工程，生产用房主要包括生产车间、喷砂房、原材料堆场、成品仓库、喷涂房、冷却水池等，技改后全厂工程主要建设内容详见表8。 表8 全厂工程主要建设内容 序号; 类型; 建筑物名称; 规模; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 生产厂房总建筑面积30996.82m2，主要包括生产车间、原材料堆场、成 品堆场、无损检测区等。; /. 喷涂房（在车间内部）建筑面积648m2，生产配套用房648m2; 技改工程——依托现有. 2; 生产附房; 建筑面积1739.4m2，生产配套用房; /. 3; 探伤室; 建筑面积108m2，探伤室墙体厚度东西侧900mm混凝土、南北侧1000mm混凝土，顶棚厚度600mm混凝土; /. 4; 辅助工程; 综合办公楼; 建筑面积10891.91m2，共9层; /. 5; 多功能楼; 建筑面积2679.25m2，共3层，包括1职工食堂，食堂位于一楼包括职工食堂; /. 6; 试验中心; 建筑面积2628.36m2，共3层; /. 7; 宿舍楼; 1栋10层宿舍楼，占地面积532.722m2，建筑面积5327.22m2; /. 8; 公用工程; 供水; 市政供水; /. 9; 排水; 最终排入新港产业集聚区污水处理厂. 10; 供电; 市政供电. 11; 供气; 郑州航空港华润燃气有限公司. 12; 环保工程; 废水; 生产废水; 冷却水通过1个450m3、2个175m3共3个循环水池循环利用，不外排; /. 13; 生活废水; 隔油池+50m³化粪池1座. 14; 废气; 热处理炉天然气燃烧废气; 2根22m高排气筒(1#/2#); /. 15; 喷砂抛丸 粉尘; 负压吸附/集气罩+滤芯除尘器/布袋除尘器+22m排气筒(4#); /. 16; 焊接废气; 焊烟净化器10台+换气扇加强排风; /. 17; 喷粉工序产生的粉尘; 封闭喷粉+脉冲除尘器+滤芯式除尘器回收+22m高排气筒(3#); 技改工程，以新带老增加有机废气处理措施（UV光解设备+活性炭吸附）. 18; 管件刷漆废气; 位于喷涂房内，喷涂房负压吸附+活性炭吸附装置+催化燃烧+22m排气筒（5#）; 技改工程，新建. 19; 双组份喷涂废气. 20; 食堂油烟; 油烟净化器+楼顶排放; /. 21; 固体废物; 一般固废; 1间一般固废暂存间; /. 22; 危险废物; 1间危险废物暂存间. 2、现有工程的原辅材料及能源消耗 现有工程原辅材料为钢管、钢板、法兰胚料、环氧粉末和其他辅料等，能源消耗为电、天然气等。现有工程的主要原辅材料见表9。 表9 现有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年耗用; 规格; 来源. 一、原料. 1; 碳钢钢管; t; 36600; 外径φ32-1420mm；壁厚t3.5-60mm；长度12m; 外购. 不锈钢钢管; t; 18800. 复合材料管; t; 7320. 2; 钢板; t; 14000; 板宽3200；板厚t100mm; 外购. 3; 法兰坯料; t; 8000; 钢锭、圆棒; 外购. 二、辅助材料. 1; 环氧粉末; t; 2100; EPY2-V107M、V104D; 外购. 2; 热缠带; t; 20; /; 外购. 3; 冷缠带; t; 10; /; 外购. 4; 焊条; t; 28; J507、A0、A042等; 外购. 5; 液压油; t; 3.654; /; 外购. 6; 乳化油; t; 0.76; /; 外购. 7; 机油; t; 0.12; /; 外购. 8; 环氧树脂底胶; t; 0.5; /; 外购. 三、能源. 1; 水; 吨; 7890; /; 目前使用工程建设临时用水，自来水管网接通后由港区自来水公司供给. 2; 电; 万度; 5400; /; 由港区电力公司供给. 3; 天然气; 万m3; 100; /; 由港区天然气公司供给. 四、放射性同位素及密封源. 核素名称; 放射性活度（Bq /a）; 物理、化学性状; 日等效操作量（Bq）; 年最大用量（Bq）; 操作方式; 储存方式与地点. Ir-192; 3.7*1012; 密封性; /; /; 自动; 铅罐内. 3、现有工程产品方案 表10 现有工程产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（t/a）; 产品型号或规格; 用途; 备注. 1; 弯管; 35000; φ32mm-1420mm， L=12000mm; 产品用于石油、化工、能源、长输管道等领域; /. 2; 不锈钢及复合材料等管件; 弯头; 13000; φ32mm-3200mm， 50mm-600mm; /. 三通; 8000. 异径管; 4000. 3; 法兰及压力容器 （汇气管）; 20000; φ32mm-3200mm; /. 4; 防腐产品（主要为弯管、弯头）; 12000; φ108mm-1420mm; 根据客户需要进行防腐. 4、现有工程主要生产设备 现有工程主要生产设备一览表见表11。 表11 现有工程主要设施、设备一览表 序号; 设备名称; 规格及型号; 数量; 用途; 备注：改建工程依托性分析. 1; 弯管生产线. 1-1; 弯管生产线1; 1420; 1; 煨制弯管 制造范围：920-1420; /. 1220; 1; 煨制弯管 制造范围：610-1220. 1-2; 弯管生产线2; 920; 1; 煨制弯管 制造范围：406-920. 630; 1; 煨制弯管 制造范围：219-530. 1-3; 弯管生产线3; 426; 1; 煨制弯管 制造范围：108-325. 1-4; 高温箱式电阻炉; RX3-90-12; 1; 管件热处理; 改建项目依托现有. 1-5; 台车式天然气热处理炉; 12.5m×5m×5m; 1; 弯管、管件热处理; /. 1-6; 台车式天然气热处理炉; 3m×5m×2.5m; 1; 管件热处理; /. 1-7; 电动坡口机; 1220/920; 4; 管件坡口; /. 2; 不锈钢及复合材料管件生产线. 2-1; 弯头机组; 820/630; 6; 生产无缝弯头; /. 2-2; 冷拔机组; 325/219; 6; 原材料成型. 2-3; 倒角机; 219; 4; 管件坡口. 2-4; 锯床; 406/219; 4; 钢管下料. 2-5; 抛丸机; /; 2; 管件抛丸. 3; 法兰及压力容器生产线. 3-1; 卷板机; 3200*64; 1; 压力容器成型; /. 3-2; 自动焊设备; 1250; 14; 压力容器焊接. 3-3; 压力机; 6000T/1250T/500T; 5; 锻压成型. 3-8; 卧式车床; CW61125B; 1; 精加工. 3-9; 落地车床; Sxc-Z; 1; 精加工. 3-10; 普通车床; CDS6250B; 7; 精加工. 3-11; 数控车床; CAK4085ni; 1; 精加工. 3-12; 摇臂钻床; Z3050X16(I); 1; 精加工. 4; 防腐生产线. 4-1; 防腐生产线; 1420; 1; 管件防腐; /. 5; 探伤. 5-1; γ射线机; YG-192型; 1; 探伤; 为II类，工业探伤. 5、技改完成后全厂生产规模和生产设备 项目技改完成后全厂生产规模见表12，技改完成后全厂设备清单见表13。. 表12 全厂生产规模及产品方案 序号; 产品名称; 产量（t/a）; 产品规格及型号; 工艺; 备注. 1; 弯管; 35000; φ32mm~1420mm， L=12000mm; 根据客服需求，进行喷粉+缠带防腐、或者喷涂防腐（双组份涂料）; 现有. 7200; φ1420mm~1620mm，; 技术升级改造，新增产能. 2; 不锈钢及复合材料等管件; 弯头; 13000; φ32mm~3200mm， φ50mm~600mm; 人工刷漆防腐; 现有. 三通; 8000. 异径管; 4000. 3; 法兰及压力容器 （汇气管）; 20000; φ108mm~1420mm; 无防腐工艺. 4; 总计; 87200（t/a）. 表13 全厂主要设备、设施一览表 序号; 设备名称; 规格及型号; 数量; 用途; 备注. 1; 弯管生产线. 1-1; 弯管生产线1; 1620; 1; 煨制弯管; 新增. 1420; 1; 煨制弯管; 现有工程设备. 1220; 1; 煨制弯管. 1-2; 弯管生产线2; 920; 1; 煨制弯管. 820; 1; 煨制弯管. 弯管生产线3; 630; 1; 煨制弯管. 1-3; 426; 1; 煨制弯管. 1-4; 高温箱式电阻炉; RX3-90-12; 1; 管件热处理. 1-5; 液压校口机; 10T/25T/50T等; 3; 管段整形. 1-6; 电动坡口机; 1220/920/800等; 4; 管件坡口. 1-7; 1620坡口机组; /; 6; 管件坡口; 新增. 1-8; 智能冷成型弯管机组; /; 4; 弯管成型. 1-9; 碳钢喷砂房; 13m*6m*4m; 1; 管件喷砂. 1-10; 数控加工中心; /; 2; 机加工工序. 1-11; 通过式环保抛丸喷砂设备; /; 2; 喷砂抛丸; 现有工程设备. 1-12; 台车式天然气热处理炉; 12.5m×5m×5m; 1; 弯管、管件热处理. 1-13; 台车式天然气热处理炉; 3m×5m×2.5m; 1; 管件热处理. 2; 不锈钢及复合材料等管件生产线. 2-1; 弯头机组; 820/630; 6; 生产无缝弯头; 现有工程设备. 2-2; 冷拔机组; 325/219; 6; 三通、弯头、异型管等成型. 2-3; 倒角机; 219; 4; 管件坡口. 2-4; 锯床; 406/219; 4; 钢管下料. 2-5; 数控焊接中心; /; 4; 管件焊接; 新增. 2-6; 不锈钢喷砂房; /; 1; 管件喷砂. 3; 法兰及压力容器生产线. 3-1; 卷板机; 6; 压力容器成型; 现有工程设备. 3-2; 自动焊设备; /; 13; 压力容器焊接. 3-4; 压力机; 6000T/1250T/500T等; 5; 锻压成型. 3-5; 卧式车床; CW61125B; 1; 精加工. 3-6; 落地车床; Sxc-Z; 1; 精加工. 3-7; 普通车床; CDS6250B; 7; 精加工. 3-8; 数控车床; CAK4085; 1; 精加工. 3-9; 摇臂钻床; Z3050X16(I); 1; 精加工. 4; 防腐生产线. 4-1; 防腐生产线 （喷粉）; 1420; 1; 弯管管件防腐现有工程; 现有工程; 1420; 1; 弯管管件防腐; 现有工程. 4-2; 防腐车间 （喷涂房）; 648m2; 1; 三通、异型管等防腐; 新建. 4-3; 1620环氧设备; 1; 弯管管件防腐. 4-4; 环氧喷涂设备; /; 3; 管件防腐. 4-5; 弯管自动缠带设备; /; 1; 弯管防腐. 5; 探伤. 5-1; γ射线机; 5-1; γ射线机; 5-1; γ射线机. 6; 生产辅助设备. 6-1; 行车起重机; LD10T等; 30; 提升重物; 新建. 6-2; 常压锅炉; /; 2; 热处理工序余热回收. 6-3; 重式叉车; FD30等; 3; 重物搬运; 现有工程. 6-4; 打标机; SP3000等; 3; 管件标示. 6-5; 循环水系统; /; 3; /. 6-6; 冷却塔; 250T; 1; /. 6-7; 压板车; CBY2A; 4; 重物转运. 7; 环保设备. 7-1; 多功能脱色一体机; KTP-2; 1; 液压油、润滑油等净化设备; 现有工程. 7-2; 滤油机; ZKL-50; 1. 6、现有工程的生产工艺 根据原环评报告可知，现有工程建设有弯管生产线3条、不锈钢及复合材料等管件生产线3条、法兰及压力容器生产线2条，防腐生产线1条，各类产品的生产工艺流程如下： （1）弯管生产 噪声、边角料 噪声 循环水冷却 废气 废气、噪声、废砂 噪声、边角料 粉尘噪声 外购钢管 下料 热推成型 热处理 （电、天然气） 喷砂、抛丸 无损检测 坡口 防腐 成品 不合格管件 图1 现有工程弯管 生产工艺流程图及产污节点示意图 现有工程弯管生产工艺流程简述：（1）下料：外购钢管采用有带锯床、弓锯床切割、气割的方式进行下料，将其切割成所需要的长度；（2）热推成型：然后采用推制机、芯模和中频感应装置，在运动中加热（780~1100℃）、扩径并弯曲成型，在此过程中采用自来水进行冷却，冷却水循环使用；（3）热处理：通过热处理天然气炉（适用于较大尺寸管件）和热处理电阻炉（适用于较小尺寸管件）对管件进行热处理，通过对管件加热、保温及冷却的热处理步骤，消除成型过程中产生的加工硬化、参与应力、金属变形缺陷等；（4）喷砂、抛丸：喷砂是利用自动喷砂机进行喷砂，使管件表面获得一定的清洁度和粗糙度，提供管件的抗疲劳性，然后对利用抛丸机抛出小刚丸高速撞击管件表面，去除管件表面的氧化层，同时增强表面硬度；（5）无损检测：检测产品是否满足要求；（6）坡口：利用坡口机对弯管口加工成一定几何形状的沟槽或坡面；（7）防腐：利用双环氧喷粉机对需要防腐管件喷环氧粉末后缠防腐胶带，具体工艺见图6（防腐工艺图）及工艺叙述。 （2）不锈钢及复合材料管件生产线 ①弯头生产 噪声、边角料 噪声 循环水冷却 废气 废气、噪声、废砂 噪声、边角料 粉尘噪声 外购不锈钢钢管、复合材料 下料 热推成型、冷挤压 热处理 （电、天然气） 喷砂、抛丸 无损检测 坡口 防腐 不合格管件 成品 图2 现有工程 弯头 生产工艺流程图及产污节点示意图 ②三通生产 噪声、边角料 噪声 废气 废气、噪声、废砂 噪声、边角料 外购不锈钢钢管、复合材料 下料 热压成型、液压胀形 热处理 （电、天然气） 喷砂、抛丸 无损检测 坡口、锯端口 成品 不合格管件 循环水冷却 图3 现有工程 三通 生产工艺流程图及产污节点示意图 ③异型管生产 噪声、边角料 噪声 废气 废气、噪声、废砂 外购不锈钢钢管、复合材料 下料 锁径/扩径成形 热处理 （电、天然气） 喷砂、抛丸 噪声、边角料 无损检测 坡口 成品 不合格管件 图4 现有工程 异型管 生产工艺流程图及产污节点示意图 现有工程弯头、三通、异型管生产工艺生产工艺流程简述： - 下料：外购钢管采用有带锯床、弓锯床切割、气割的方式进行下料，将其切割成所需要的长度； - 成型工艺：①弯头的热推、冷挤压成型：弯头的热推成型工艺和弯管成型工艺相同。冷挤压工艺是使用专用的弯头成型及，将管件毛坯放置在冷挤压模腔中，通过压力机施加压力，使管件产生塑性变形从而制得弯头的加工方法；②三通的液压胀形：采用专用的液压机将与三通直径相等的管坯注入液体，使其通过挤压的作用下沿模具内腔流动而成型；③三通的热压成型：将大于三通直径的管坯压扁至三通直径的尺寸，在拉伸支管开孔，管坯经加热，放入成形模中，并在管坯内装入拉伸支管的冲模，在压力作用下，管坯被径向压缩，在径向压缩过程中金属向支管方向流动，并在冲模的拉伸下形成支管；④异型管的缩径、扩径成形：缩径是将与异型管大端直径相等的管坯放入成型模中，通过沿管坯轴向方向的压制，使金属沿模腔运动并收缩成形，扩径成形是采用孝小于异型管大端直径的管坯，用内冲模沿管坯内径扩径成形。 - 热处理：不锈钢及复合材料热处理采用固溶处理方法，使用台式天然气热处理炉加热至1000℃，合金中各种相充分溶解，使碳化物及其他化合物固溶于奥氏体中，在空气中凯苏冷却，在室温下德道过饱和的固溶体，从而提供韧性及抗蚀性，消除应力。 - 喷砂、抛丸：工艺同弯管生产相同； - 坡口：管件（弯头、三通、异型管等）的端口坡口主要在车床进行加工；锯端口：是指三通胀处的支管顶端需要利用锯床将断面锯掉，此过程会产生噪声。少量边角料以及废弃乳化液、废机油。 - 防腐：利用双环氧喷粉机对需要防腐管件喷环氧粉末后缠防腐胶带，具体工艺见图6（防腐工艺图）及工艺叙述。 （3）法兰及压力容器管件生产线 噪声 焊接烟尘 焊接烟尘、噪声 废气 外购钢板 卷筒 焊接 热处理 （电、天然气） 焊接组装 不合格管件 法兰坯料 探伤 包装 成品 终检 图5 现有工程 法兰及压力容器 生产工艺流程图及产污节点示意图 现有工程法兰及压力容器管件生产工艺生产工艺流程简述： 外购钢板，利用卷板机卷筒后与外购的法兰坯料进行焊接、组装，成型后进行热处理，热处理方法与弯管相同，然后进行无损探伤，合格产品包装入库，即为成品。 （4）防腐生产线 粉尘、噪声 防腐管件（弯管、弯头） 中频加热 双环氧喷粉机喷粉 冷却 不合格管件 检测 包装 成品 终检 缠防腐胶带 图6 现有工程 防腐工序工艺流程图及产污节点示意图 现有工程防腐流程简述：项目利用双环氧喷粉机对需要防腐的管件进行喷环氧粉末进行防护，防腐生产线喷粉机包括滚筒中频加热、喷粉枪、滚筒冷却三部分。 首先将管件至于中频加热滚筒上，管件在滚动过程中加热到180~200℃，然后到达喷枪位置，管件一周360°均匀布置喷枪，环氧粉末喷涂到已加热的管件表面开始胶化、流平、固化，在管件表面形成环氧涂层，此图层固化完全，不含溶剂。喷粉后管件继续通过滚筒流动，在滚筒上方采用循环水对管件进行喷淋冷却，在滚筒线末端管件基本靠余热自然风干，完成喷粉后的管件缠防腐胶带（根据客户要求分别为冷缠带和热缠带，冷缠带直接缠在喷粉后的管件上，热缠带需采用液化气喷风加热至40℃左右），最终检查包装后即为成品。 （5）堆焊工序 废气、噪声 废气 弯管、管件 防腐 堆焊 检验 成品 图7 现有工程 堆焊工艺流程图及产污节点示意图 现有工程堆焊即为氩弧焊的一种焊接形式，其生产过程包含焊前检验、焊前清理、氩弧焊及过程控制、焊后检验等工序。 其具体如下：待氩弧焊产品在焊前应进行机械或手工打磨，以清除待采用氩弧焊区域的锈、油等影响焊接质量的杂质，打磨后的原材料经检验合格后进行氩弧焊。氩弧焊焊接过程开始前应检查工件打磨情况、所使用氩气纯度、不锈钢焊丝牌号是否符合要求，并按照《焊接工艺卡》的要求进行参数设定。焊前准备工作完成后可按照图纸的要求对规定位置进行氩弧焊作业，作业过程中应检查层道间温度、氩弧焊焊层焊接质量及焊层厚度，以保证氩弧焊完成后的焊层符合图纸和工艺要求；氩弧焊作业完成后，应由焊接操作工进行自检，并由检验员对焊层表面和内部质量进行检验，发现问题应及时返修，所有检验合格后方可进行下一工序。 - 堆焊是采用氩弧焊的一种焊接形式，采用的焊丝为1.2mm的不锈钢焊丝（属纯不锈钢，且没有药皮），在惰性气体氩气的保护下，焊枪端的不锈钢焊丝与被焊金属之间产生放电而形成电弧，使氩弧焊焊枪端部的焊丝和被焊金属熔化完成的金属焊接过程。氩弧焊在惰性气体氩气的保护下进行焊接时仅产生极少量的氮氧化物、一氧化碳等气体，没有焊接烟尘及其它废气的产生。 （6）弯管缠防腐带工序 图8 现有工程 防腐缠带工艺流程图及产污节点示意图 弯管在完成环氧层防腐后，根据个别客户要求需在弯管环氧层表面加缠冷缠带或热缠带的防腐形式。冷缠带工序是将冷缠带（聚丙烯）缠在已经完成弯管环氧层防腐的表面上；热缠带需先在弯管环氧层表面涂胶，再将热缠带（聚乙烯）缠在已经完成弯管环氧层防腐的表面上时，需同步采用液化气烤枪将热缠带预热至40℃--60℃状态，以保证热缠带与环氧层的粘接强度，最终检验合格后包装即为成品。 - 探伤过程 用个人剂量报警仪检查确定源在探伤机内后，将探伤机置于确定好的摆放位置（由辐射工作人员将探伤机置于小铅箱后，提至放到摆放位置），并在旁边设立红色警示灯。在探伤之前，根据几何不清晰度要求，算出照射距离及照射时间，确定照射源的位置。相关工作人员确定厂内无人后，连接输源管，将输源管部三角架固定安放到确定的照射处，确认控制部件、行程记录仪、输源管及各个连接口无异常，摇动手摇曲柄，监视行程记录仪，将原送到照射位置。同时记录照射时间，到预定照射时间后，工作人员携带个人剂量警报仪会到操作位，将源摇回探伤机机体内。确认源已摇回探伤机机体后，从探伤工件取下已经曝光的底片，带暗室冲洗处理后给予评片，完成一次探伤任务。 放置机器 摇出探伤源 拍片 冲洗 评片，出报告 图9 现有工程 γ射线探伤流程示意图 7、现有工程污染物产排情况 本项目目前已生产，根据《郑州万达管件制造有限公司年产80000吨钢制管件项目建设项目竣工环境保护验收监测报告》中的监测数据，委托河南省正信检测技术有限公司进行废气废水检测，监测报告编号：正信检字HJ[2018]0801-02，确定本次现有工程主要污染物产生及排放情况如下： |

表14 现有工程污染物产排情况汇总 名称 类别; 排放工序; 污染物名称; 排放浓度; 排放量; 治理措施及去向; 排放标准; 排放标准; 排放速率限值; 是否达标. 大 气 污 染 物; 天然气 燃烧废气1; 废气量; /; 3170Nm3/h; 有组织排放+22m排气筒（2#）; 河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1、表2要求; /; /; /. SO2; 5.5mg/m3; 0.015kg/h; 200mg/m3; /; 是. 烟尘; 7.6mg/m3; 0.022kg/h; 30mg/m3; /; 是. NOx; 56mg/m3; 0.160kg/h; 400mg/m3; /; 是. 天然气 燃烧废气2; 废气量; /; 1910Nm3/h; 有组织排放+22m排气筒（1#）; /; /; /. SO2; 7mg/m3; 0.012kg/h; 200mg/m3; /; 是. 烟尘; 9.0mg/m3; 0.015kg/h; 30mg/m3; /; 是. NOx; 52mg/m3; 0.087kg/h; 400mg/m3; /; 是. 抛丸机（1）; 粉尘; 22.9mg/m3; 0.331kg/h; 袋除尘器+22m排气筒（4#）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2 二级标准; 120mg/m3; 10.18kg/h; 是. 抛丸机（2）; 粉尘; 23.8mg/m3; 0.384kg/h; 旋风除尘+滤芯除尘器+22m排气筒（4#）; 120mg/m3; 10.18kg/h; 是. 防腐废气; 粉尘; 12.6mg/m3; 0.221kg/h; 封闭喷粉+脉冲除尘器+滤芯式除尘器回收+22m高排气筒（3#）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准; 120mg/m3; 10.18kg/h; 是. 非甲烷总烃; 4.47mg/m3; 0.078kg/h; 120mg/m3; 26kg/h; 是. 职工食堂; 油烟; 0.84mg/m3; 0.005kg/h; 油烟净化引至房顶排放（房顶高度10m+1m）; 项目食堂油烟执行《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1要求; 1.6mg/m3; /. 无组织废气; 颗粒物; 0.297mg/m3; /; 无组织排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值; 1.0mg/m3; /; 是. 非甲烷总烃; 0.32mg/m3; /; 4.0mg/m3; /; 是. 水 污 染 物; 综合废水（冷却水：60m3/a，生活污水6340m3/a）; 废水量; 6400m3/a; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; /; /; /. pH; 7.11; /; 化粪池处理; 6-9; /; 是. COD; 153mg/L; 0.9792t/a; 500; /; 是. SS; 106mg/L; 0.6784t/a; 400; /; 是. 氨氮; 15.3mg/L; 0.0979t/a; /; /; 是. 动植物油; 0.78mg/L; 0.0050t/a; 100; /; 是. 固 体 废 物; 生产车间; 一般固废; /; 0t/a; 暂存一般固废暂存间，定期外售; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求; /; /; 是. 危险废物; /; 0t/a; 暂存危废暂存间，交有资质单位处理; /; /; 是. 办公生活; 生活垃圾; /; 0t/a; 环卫部门定期清运; /; /; 是. 噪 声; 弯管生产线等设备; 噪声; /; 65~95dB（A）; 厂界噪声达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））; /; /; 是.

8、现有工程存在的问题及整改要求 现有工程目前已经进行验收，开始生产。根据现有工程环境影响报告表、竣工环境保护验收报告、现场勘查情况、建设单位提供的资料以及“以新带老”原则，本评价对现有工程存在的环保问题提出整改措施如下： 表15 现有工程存在的环境问题及整改措施一览表 序号; 现有工程存在的环境问题; 建议整改措施（以新带老措施）; 整改时限. 1; 项目焊接工序产生的粉尘，通过移动式焊烟净化器，安装排风扇。焊接生产时，存在使用不到位情况。; 在焊接设备使用时，严格按照操作规范，使用焊烟净化器对焊接烟进行处理。; 与二期同步进行. 2; 现有防腐生产线未对有机废气进行有效处理排放; 建议建设单位在尾气处理装置以新带老增加有机废气处理措施（UV光解设备+活性炭吸附），满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号文）有组织排放限制要求（其他行业、非甲烷总烃有组织排放限制排放：80mg/m3，其他企业、非甲烷总烃的边界排放建议值2.0mg/m3）.

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性、矿产资源等）： 1、地形、地貌 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）是围绕着郑州新郑国际机场逐渐发展起来的区域，位于郑州市的东南部，距郑州中心城区20km。是郑州都市区“六城十组团”的重要组成部分，是全省经济社会发展的核心增长极和改革发展综合试验区之一，也是河南省对外开放的重要窗口和基地。郑州航空港经济综合实验区规划面积415km2，边界东至万三公路东6km，北至郑民高速南2km，西至京港澳高速，南至炎黄大道。 本项目位于郑州航空港实验区（综保区）新港大道与苑陵路西300m路南。项目地理位置图见附图1。 2、气候气象 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）属北温带半干旱季风型大陆性气候。受地形、纬度、大气环流等因素影响，全区四季分明，常年平均气温14.2℃。在冬、春季节，常受西北气流控制，西北风偏多，雨雪偏少，气候干冷，气温一般在-10～10℃之间。7 月份最热，月平均气温27.3℃。年平均日照2385.5h。每年初霜期在11 月11 日前后，终霜期在次年3 月28 日前后，年无霜期227 天左右。多年平均降水量636.7mm，多集中在6-9 月，可达415.2mm。气候的显著特点是：冬季寒冷干燥，夏季湿热多雨。冬春两季西北风和东北风偏多，夏秋两季东南风或偏南风偏多。受顺河风影响，沿黄地区大风强度比市内大2 级左右，风灾较重。辖区气候四季分明，春秋二季易形成少雨干旱天气。年平均风速2.8-3.2m/s，最大风速为18-22m/s，以春季最大，秋季最小，风频较大有NE、EES、WNW。 3、水文 项目所在区域属淮河流域，主要河流为梅河。 梅河发源于薛店镇大吴庄西北约200m 处，流向自西北向东南方向，最后流入双洎河，河段全长26.5km，规划区内河床宽3-5m，流域面积106.4km2，河道平均坡降1/80－1/300。双洎河，为淮河支流，发源于登封市大冶镇，自西向东流经新密市、新郑市转向东南，从新郑市黄湾出境在许昌市境内汇入贾鲁河。根据调查，梅河、双洎河、贾鲁河规划为Ⅳ类水体。距离本项目最近的地表水体为项目东侧约560m的梅河。 4、土壤植被 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土壤类型有褐土、潮土和风沙土等土壤类别，褐土是地带性土壤，潮土和风沙土分布较少，植被属于暖温带植物区系，其成分以暖温带华北区系为主，兼有少量的亚热带华中区系成分，境内现有自然植被稀少，仅西南浅山等地残存少量枫、杨次生灌木林，地表植被主要为农业植被和人工种植木，灌木主要有毛竹、白腊条、荆条等，野生杂草主要有黄蒿、老驴蒿、牧蒿等。港区北部处于郑州市东南森林公园内，以防风固沙、打造生产功能为主、兼有森林旅游、林木育种繁育等功能。 项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》的植物。 5、矿产资源 新郑市蕴藏着丰富的矿产，目前发现各类矿种12种，矿产地37处。区内固体矿产以沉积矿产为主，包括煤、粘土矿、石灰岩、红硅石、硅石等，还储存着丰富的地热、矿泉水资源。新郑市资源格局以煤为主，其次是水泥灰岩、红硅石、硅石、白云岩等。煤是新郑的优势矿产，已探明储量134610.3万吨。项目厂址区域尚未发现占压矿藏。 6、本项目与南水北调中线饮用水水源保护区的关系 南水北调中线工程东、南、北三面围绕航空港区，均为明渠形式，项目所在区（南水北调左岸）设计地下水位高于渠底水位。根据省南水北调办省环保厅省水利厅省国土资源厅关于印发南水北调中线一期工程总干渠（郑州航空港经济综合实验区段）两侧水源保护区调整方案的通知（豫调办[2015]94 号），南水北调中线一期工程总干渠水源保护区划定调整如下： （一）设计地下水位低于渠底 一级保护区范围由渠道管理范围边线（防护栏网）向两侧各外延50 米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150 米。 （二）设计地下水位高于渠底 ①微～弱透水性地层 一级保护区范围由渠道管理范围边线（防护栏网）向两侧外延50 米； 二级保护区范围由一级保护区边线外延150 米。 ②弱～中等透水性地层 一级保护区范围由渠道管理范围边线（防护栏网）向两侧外延100 米； 二级保护区范围由一级保护区边线外延1000 米。 ③强透水性地层 一级保护区范围由渠道管理范围边线（防护栏网）向两侧外延200 米； 二级保护区范围由一级保护区边线外延2000 米。 （三）南水北调总干渠建筑物段，采用相邻总干渠的保护区宽度。 各级保护区遵守规定如下： （一）一级保护区内应遵守下列规定： 1、禁止建设任何与中线总干渠水工程无关的项目； 2、禁止向环境排放废水； 3、禁止倾倒垃圾、粪便及其他废弃物； 4、禁止堆放、存贮固体废弃物和其它污染物； 5、农业种植和园林绿化禁止使用不符合国家有关农药安全使用和环保有关规定、标准的高毒和高残留农药。 （二）二级保护区内应遵守下列规定： ①禁止向环境排放废水、废渣类污染物； ②禁止新建、扩建污染较重的废水排污口，设置医疗废水排污口； ③禁止新建、扩建污染重的化工、电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、冶炼、炼焦、炼油和规模化禽畜养殖以及其他污染重的建设项目； ④禁止设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施； ⑤禁止设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库； ⑥禁止使用不符合国家有关农药安全使用和环保规定、标准的高毒和高残留农药； ⑦禁止将不符合《生活饮用水卫生标准（GB5749—2006）》和有关规定的水人工直接回灌补给地下水； ⑧禁止采取地下灌注方式处理废水； ⑨禁止建立公共墓地和掩埋动物尸体； ⑩禁止利用沟渠、渗坑、渗井、裂隙、溶洞以及漫流等方式排放工业废水、医疗废水和其他有毒有害废水；禁止将剧毒、持久性和放射性废物以及含有重金属废物等危险废物直接倾倒或埋入地下。已排放、倾倒和填埋的，按国家环保有关法律、法规的规定，在限期内进行治理。 （三）不得安排大气污染物最大落地浓度位于总干渠范围内的建设项目 （四）穿越总干渠的桥梁，必须设有遗洒和泄漏收集设施，并采取措施防范交通事故带来的水质安全风险。 本项目位于郑州站新郑综合保税区（郑州航空港区）新港一街以东、晴空路以南、苑陵路以北区域，位居南水北调总干渠左岸，距南水北调总干渠管理范围边线（防护栏网）最近垂直距离约1688米。根据（豫调办[2015]94 号）《南水北调一期工程总干渠（郑州航空港综合实验区段）两侧水源保护区调整方案》的通知，该处渠段一级保护区为100m，二级保护区为1000m。本项目不在南水北调二级保护区范围内。本项目生产过程中冷却水循环使用，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入新港产业集聚区污水处理厂进行深度处理，厂区不设排污口。项目废水排放不会对南水北调工程造成影响。 - 政策相符性分析 本项目与环保部环评[2016]150号文符合性分析见下表。 表16三线一单符合性分析 “通知”文号; 类别; 本项目与环保部环评[2016]150号文符合性; 符合性. 环保部环评[2016]150号; 三线一单; 生态保护红线; 项目位于郑州航空港经济综合实验区新港大道与苑陵路交叉口西300米路南，项目地不属于生态红线区域。; 符合. 环境质量底线; （1）根据州市环保网站公布的环境质量数据中超标因子为 PM10、PM2.5、NO2、O3，SO2、CO达标，其中 PM10、PM2.5超标的主要原因为北方气候干燥多风所致。O3 的主要原因为臭氧污染带有明显的季节性特点臭氧会随着气温上升而增多。评价建议对工业源、移动源、生活源等多类污染源综合施策，加强区域联防联控联治，实行区域大面积综合治理。 （2）根据引用本次评价参考郑州市政务服务网站2017年3月环境空气质量月报航空港区统计数据，和《遂成药业股份有限公司年产2000万支小儿退热口服液、500 万袋杏苏感冒颗粒、6 亿片舒筋活血片项目环境影响评价报告书》（报批版）中对河西高老庄（项目西南侧4.4km）的监测数据，PM10、PM2.5、NO2、SO2、非甲烷总烃达标。 （3）本项目营运后主要有颗粒物、非甲烷总烃排放。通过项目喷砂、抛丸产生的金属粉尘经滤芯除尘器处理后通过排气筒排放；喷粉过程中将产生粉尘和非甲烷总烃通过负压吸附进行收集，粉尘通过大旋风两级回收、双极过滤系统处理，有机废气经过UV光解+活性炭进行处理；喷涂的有机废气通过活性炭+催化燃烧处理。项目建成后有对区域内环境影响较小，同时通过以新带老增加UV光解+活性炭吸附处理现有防腐工序的有机废气，环境质量可以有所改善; 符合. 资源利用上线; 项目运营过程中所利用的资源主要为水、电。项目建成运行后通过内部管理、设备选择和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 项目采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件，符合郑州航空港经济综合实验区总体规划、产业定位以及环保规划的要求。; 符合. 本项目与《河南省环境保护厅关于印发河南省 2017 年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（豫环文[2017]160号）相符性分析见下表。 表17 与《河南省环境保护厅关于印发河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（豫环文[2017]160号）相符性分析一览表 类别; 《工作方案》要求; 本项目实际情况; 相符性. 钢结构制造行业; 大力推广高固体分涂料，使用比例 达到 20%以上，以企业产品产量和涂料进货单核实。逐步淘汰钢 结构露天喷涂，全面推进钢结构制造企业进入车间作业，建设废 气收集与治理装置。钢结构制造企业 VOCs 综合去除率（含原料 替代）要达到 30%以上。; 本项目为技改项目，项目所用的漆料为高固份涂料，VOCs 含量均较低；企业制定严格的管理制度，项目设置密闭喷涂房进行喷涂，项目采用“活性炭吸附浓缩+催化燃烧”处理，通过22m高排气筒排放有机废气综合去除率可达99%。; 相符.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 项目所处区域属于环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本次评价参考郑州市政务服务网站2017年3月环境空气质量月报航空港区统计数据，项目所在区域环境空气质量现状监测评价结果见表18。PM2.5、PM10、非甲烷总烃监测数据引用《遂成药业股份有限公司年产 2000 万支小儿退热口服液、500 万袋杏苏感冒颗粒、6 亿片舒筋活血片项目环境影响评价报告书》（报批版）中 2017 年 12 月 10 日—2017 年 12 月 16 日对河西高老庄（项目西南侧4.4km）的监测数据。河西高老庄与本项目评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近，环境空气质量选择可行。 表18 环境空气质量现状监测结果统计表 监测 点位; 监测 项目; 小时值; 24小时值. 标准限值（µg/m3）; 浓度值（µg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率 %; 标准限值（µg/m3）; 浓度值（µg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率 %. 河西高老庄; PM10; /; /; /; /; 150; 81-132; 88; 0. PM2.5; /; /; /; /; 75; 42-67; 89; 0. 非甲烷总烃; 2000; 417-673; 33.65; 0; /; /; /; /. 航空港区; SO2; /; /; /; /; 150; 52; 35; 0. NO2; /; /; /; /; 80; 25; 31.2; 0. PM10; /; /; /; /; 150; 141; 94; 0. 由上表可知，项目所在区域2017年3月环境空气质量监测值中SO2、NO2、PM10的日均值和监测点河西高老庄的PM10、PM2.5的日均值以及非甲烷总烃的小时值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 基本污染物环境质量现状 评价选取 2017 年 12 月 1 日—2018 年 11 月 30 日作为一个基准，评价数据引用郑州市环保网站公布的环境质量数据。评价因子为 PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3。基本污染物环境质量现状统计表见下表。 表19 基本污染物一览表 监测项目; 标准限值（µg/m3）; 浓度值（µg/m3）; 最大浓度占标率%; 达标情况. PM10; 24小时平均值; 150; 15~370; 247; 不达标. 年均值; 70; 129; 184; 不达标. PM2.5; 24小时平均值; 75; 21~142; 189; 不达标. 年均值; 30; 72; 206; 不达标. SO2; 24小时平均值; 150; 9~30; 20; 达标. 年均值; 60; 25; 42; 达标. NO2; 24小时平均值; 80; 25~113; 141; 不达标. 年均值; 40; 56; 140; 不达标. CO; 24小时平均值; 4000; 3000; 75; 达标. O3; 日最大8小时平均; 160; 29~242; 151; 不达标. 由上表知由表 3-6 知，项目所在区域属于不达标区，超标因子为 PM10、PM2.5、NO2、O3，其中 PM10、PM2.5超标的主要原因为北方气候干燥多风所致。O3 的主要原因为臭氧污染带有明显的季节性特点，一般 5 月-9 月浓度较高。盛夏季节，由于夏天强烈的太阳辐射和较高的温度，容易造成光化学烟雾和二次臭氧生产，持续高温和强日照天气，有利于氮氧化物和挥发性有机物发生大气光化学反应，从而生成近地面臭氧等强氧化剂。因此，臭氧会随着气温上升而增多。 评价建议对工业源、移动源、生活源等多类污染源综合施策，加强区域联防联控联治，实行区域大面积综合治理。 2、地表水环境质量现状 项目最近的地表水体为梅河。梅河为淮河支流，属季节型排洪河道，发源于薛店镇大吴庄西北约200m 处，流向自西北向东南方向，最后流入双洎河。根据调查，梅河规划为IV 类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准。 本次地表水现状评价采用《郑州合晶硅材料有限公司年产240万片200mm硅单晶抛光片生产项目环境影响评价报告书》中2017年5月11日~2017年5月12日对梅河入双洎河交汇处，梅河上游500m处梅河的现状监测数据。水质监测结果见表20。 表20 地表水监测断面监测结果统计表 断面位置; 监测因子; 监测浓度(mg/L); 均值; 超标率; （GB3838-2002） Ⅳ类标准（mg/L）. 梅河入双洎河交汇处，梅河上游500m处断面; pH; 7.43-7.51; /; 0; 6~9. COD; 22-24; 23; 0; 30. BOD5; 4.1-4.8; 4.5; 0; 6. SS; 21.3-22.7; 22.0; 0; /. NH3-N; 0.447-0.491; 0.469; 0; 1.5. 六价铬; ND; 2.99×10-3; 0; 0.05. 氟化物; 0.525-0.582; 0.554; 0; 1.5. 砷; ND; 1.5×10-4; 0; 0.1. 石油类; 0.077-0.084; 0.0805; 0; 0.5. 总磷; 0.212-0.227; 0.220; 0; 0.3. 硝酸盐; 4.29-4.63; 4.46; 0; 10. 由上表可知，梅河入双洎河交汇处，梅河上游500m处监测断面，梅河监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3、声环境质量现状 根据环境噪声划分你规定，项目所在地属于2类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据2017年10月25日对项目四周厂界及周围敏感点声环境进行了现场监测，现状监测结果见表21。 表21 项目区厂界及敏感点噪声监测结果 单位：（Leq）dB(A) 厂界项目; 东边界; 西边界; 南边界; 北边界. 昼间; 52.6; 53.2; 50.1; 50.6. 夜间; 41.2; 44.0; 41.1; 41.3. 执行标准GB3096-2008; 2 类：昼 60dB（A），夜 50dB（A）. 从上表得知，项目所在区域四周环境噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，声环境质量现状较好。 4、生态质量现状 本项目位于郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）内，土地性质为工业用地，项目厂房已建成，区域生态环境为城市人工生态系统，项目距离南水北调中线总干渠左岸约1688米，周围500m范围内无重点保护的野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于郑州新郑综合保税区（郑州航空港区），项目地周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象，根据该项目特点及周围环境调查，环境保护对象为项目地所在区域的水、气、声环境。具体环境保护目标见表22。 表22 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方向/位置; 保护级别. 环境空气; 合村并城（南区）7号地块住宅小区; E/320m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. 地表水; 梅河; E/560m; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准. 南水北调总干渠; 左岸/1688m; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）II类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气:项目所在地环境空气属于二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准：日平均浓度SO2≤150µg/m3，PM10≤150µg/m3，NO2≤120µg/m3，PM2.5≤75µg/m3； 非甲烷总烃参考执行：河南省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13 1577-2012）中表1二级标准（小时平均浓度限制为2.0mg/m3） 2、地表水:梅河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准：pH6~9，COD≤30mg/L，BOD5≤6mg/L，NH3-N≤1.5mg/L，总磷≤0.3mg/L，溶解氧≥3mg/L，高锰酸盐指数≤10mg/L； 3、声环境:本项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准[昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）]标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气: ①《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，22m高排气筒最高允许排放速率6.8kg/h，周界外浓度最高点不超过1.0mg/m3； ②《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3；20m高排气筒最高允许排放速率26kg/h，周界外浓度最高点不超过4.0mg/m3； ③《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号文）有组织排放限制要求（其他行业、非甲烷总烃的有组织排放限制排放：80mg/m3，其他企业、非甲烷总烃的边界排放建议值2.0mg/m3）； 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。 本项目营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类环境功能区排放限值为：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)；4类环境功能区排放限值为：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。 3、废水 项目生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。 4、固废 一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关规定。 危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 现有工程总量指标：根据监测结果核算，该项目废水COD排放量0.32t/a，氨氮排放量 0.032t/a；废气二氧化硫排放总量为0.0396t/a，氮氧化物排放总量为0.36t/a，可以满足郑州市环保局出具的《建设项目主要污染物总量指标备案表》核定要求（项目编号：4101000823）：COD0.43t/a、氨氮排放量 0.043t/a、二氧化硫0.1t/a、氮氧化物1.76t/a的总量控制指标要求。 - 本项目技改后，本项目生产废水不新增，生活污水新增废水量为648m3/a，新增COD排放量为0.0324t/a，氨氮排放量为0.0032t/a。 本项目废水污染物预支增量申请指标为：COD0.0324t/a，氨氮0.0032t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 改善项目管件生产的生产工艺，决定对现有工程进行技术升级改造，升级改造完成后，将在现有80000吨钢制管件产能基础上新增约7200吨大口径弯管管件。 项目新增弯管产品生产工艺与现有工程生产工艺基本一致。 （1）技改工程弯管生产（与现有工程生产工艺相同） 噪声、边角料 噪声 循环水冷却 废气 废气、噪声、固废 噪声、边角料 粉尘、噪声、有机废气 外购钢管 下料 热推成型 热处理 （电、燃气） 喷砂、抛丸 无损检测 坡口 防腐 成品 不合格管件 图10 技改工程 弯管 生产工艺流程图及产污节点示意图 技改工程弯管生产工艺流程简述： - 下料：外购钢管采用有带锯床、弓锯床切割、气割的方式进行下料，将其切割成所需要的长度； - 热推成型：然后采用推制机、芯模和中频感应装置，在运动中加热（780~1100℃）、扩径并弯曲成型，在此过程中采用自来水进行冷却，冷却水循环使用； - 热处理：通过热处理天然气炉（适用于较大尺寸管件）和热处理电阻炉（适用于较小尺寸管件）对管件进行热处理，通过对管件加热、保温及冷却的热处理步骤，消除成型过程中产生的加工硬化、参与应力、金属变形缺陷等； - 喷砂、抛丸：喷砂是利用自动喷砂机进行喷砂，使管件表面获得一定的清洁度和粗糙度，提供管件的抗疲劳性，然后对利用抛丸机抛出小刚丸高速撞击管件表面，去除管件表面的氧化层，同时增强表面硬度； - 无损检测：检测产品是否满足要求； - 坡口：利用坡口机对弯管口加工成一定几何形状的沟槽或坡面； 防腐：根据客户需要，利用环氧喷粉机对需要防腐管件喷环氧粉末后缠防腐胶带，或者进行双组份无溶剂环氧防腐涂料喷涂防腐，具体工艺见图8（防腐工艺图）及工艺叙述。 （2）防腐工艺 本次技改工程主要对弯管等管件的防腐工序进行改造，本次工程防腐工序分为三种：①弯头等管件刷漆（醇酸磁漆）防腐、②弯管喷涂（双组份无溶剂环氧防腐涂料）防腐、③弯管喷粉防腐（环氧粉末），其中新增为弯头等管件刷漆防腐和弯管喷涂防腐均在项目防腐车间（喷涂房）内进行，项目具体防腐工序工艺流程及产物环节见图10。 有机废气、固废 粉尘、噪声、有机废气 不合格管件 防腐管件 （弯管） 中频加热 双环氧喷粉机 外壁喷粉 涂胶 检测 包装 成品 终检 缠防腐带 ①刷漆防腐（醇酸磁漆） 防腐管件 （弯头等） 人工刷漆 自然风干 包装 成品 ②喷涂防腐（双组份无溶剂环氧防腐涂料） ②喷粉防腐（环氧粉末） 有机废气、固废 防腐管件 （弯管） 喷涂机喷涂 自然风干 包装 成品 冷却 循环水冷却冷却 有机废气 图11 技改工程 防腐工序 工艺流程图及产污节点示意图 防腐工艺流程简述： - 刷漆防腐：项目针对弯头、三通、异型管等小型管件防腐时，根据客户需求，在喷涂房内，员工人工对需要防腐的管件进行手工刷漆（醇酸磁漆）防腐，自然风干，检验包装后即为成品。 - 喷涂防腐：根据客户需求对弯管进行喷涂防腐，在喷涂房内，利用喷涂机或者手工涂刷将双组份无溶剂环氧防腐涂料喷到管件表面和内侧，喷涂过程中会有部分涂料喷到管件外，在管件下面放上衬布，需定期更换，管件喷涂后，自然风干，检验包装后即为成品。 - 环氧喷粉防腐：项目利用双环氧喷粉机对需要防腐的管件进行喷环氧粉末进行防护，防腐生产线喷粉机包括滚筒中频加热、喷粉枪、滚筒冷却三部分。 首先将管件放置于滚轮上通过中频加热，管件在滚动过程中加热到180~200℃，然后到达喷枪位置，管件四周360°均匀布置多组喷枪，环氧粉末喷涂到已加热的管件表面开始胶化、流平、固化，在管件表面形成环氧涂层，此涂层固化完全，内壁采用机器人进行喷粉防腐。喷粉后管件继续通过滚轮流动，在滚轮上方采用循环水对管件进行喷淋冷却，在滚轮线末端管件余热进行自然风干，完成喷粉后的管件缠防腐带（根据客户要求分别为冷缠带和热缠带，冷缠带直接缠在喷粉后的管件上，热缠带需采用液化气喷风加热至40℃左右），最终检查包装后即为成品。

主要污染工序： 1、大气污染源 ①切割、修磨产生的粉尘；②喷砂房内喷砂工序产生的粉尘；③抛丸工序产生的粉尘；④喷粉防腐工艺产生的粉尘和有机废气；⑤喷涂房内喷涂防腐和刷漆防腐产生的有机废气。 2、水污染源 本项目新增生活污水。 3、噪声 本项目噪声主要包括弯管生产线、防腐机组、车床、锯床等设备运行时产生的机械噪声，其噪声值在65-95dB(A)之间。 4、固体废物 本项目产生的固体废物包括一般性固体废物和危险废物。 一般性固体废物包括：①车间切割、车工、坡口、修磨等工序产生的边角废料、废铁屑；②喷砂、抛丸工序产生的废砂、废钢丸；③喷砂、抛丸、切割、修磨等工序除尘器收集的粉尘；④喷粉防腐工序收集的废环氧粉末；⑤无损检测过程检出的不合格品；⑥生活垃圾：本项目新增劳动定员，生活垃圾产生量新增。 危险废物包括：①废醇酸磁漆桶、废双组份无溶剂环氧涂料桶、废固化剂桶、定期更换的喷涂衬布等；②定期更换的废活性炭；③压力机产生的废液压油、机械加工过程中产生的废机油、废乳化液。 主要污染物源强核算： - 废气 本项目的废气产生点较多，根据项目工艺设计和建设单位提供的资料，结合项目平面布局，项目排气筒、废气处理设施设置及废气产生情况一览表见表21，排气筒具体位置见平面布置图。 表23 项目排气筒、废气处理设施设置及废弃产生情况一览表 排气筒 编号; 排气筒 位置; 污染物排放 工序/设施; 污染物; 废气处理措施; 污染物产生量t/a. 4#; 10号车间的西侧; 抛丸工序 （1620抛丸机组）; 颗粒物; 负压吸附+脉冲滤芯除尘+22m排气筒; 10.4t/a. 喷砂房 喷砂工序; 颗粒物; 负压吸附+脉冲滤芯除尘+22m排气筒; 20.8t/a. 3#; 10号车间的东侧; 1620环氧防腐 生产线; 颗粒物; 负压吸附+双极过滤系统+UV光催化氧化处理+活性炭吸附+22m排气筒; 13.86t/a. 非甲烷总烃; 2.77t/a. 5#; 4号车间的西侧——喷涂房; 喷涂房 管件防腐 刷漆废气; 非甲烷总烃; 位于喷涂房内，喷涂房负压吸附+活性炭吸附装置+催化燃烧+22m排气筒; 0.51t/a. 喷涂房 管件防腐 双组份喷涂废气; 非甲烷总烃; 0.04t/a. 本项目大气污染源主要包括：①喷砂房内喷砂工序产生的粉尘；②抛丸工序产生的粉尘；③喷粉防腐工艺产生的粉尘和有机废气；④喷涂房内喷涂防腐和刷漆防腐产生的有机废气。 （1）喷砂、抛丸产生的粉尘（颗粒物） 本项目新建1间不锈钢喷砂房和1间碳钢喷砂房，喷砂工序在密闭的喷砂房中进行，使用现有1台通过式环保抛丸喷砂设备（1620抛丸机组）。在弯管、不锈钢管件的生产过程中需要采用喷砂工艺和抛丸工艺对管件进行表面处理，在此过程中会产生少量废气，主要为氧化铁粉尘。经查《环境工程手册 废气卷》，类比其他同类型企业了解可知，喷砂、抛丸工序粉尘产生量约为原料的0.13%，项目原料（需进行喷砂的原材料）的年使用量约为16000t，本项目原料（需进行抛丸的原材料——新增大口径弯管）的年使用量约为8000t，则项目喷砂粉尘产生量为20.8t/a、抛丸工序粉尘产生量为10.4t/a，根据建设单位提供的资料可知，设备年运行时间约1440h，则喷砂粉尘产生速率为14.44kg/h、抛丸粉尘产生速率为7.22kg/h。建设单位根据厂区平面布置和生产需要，将设备放置到不同的区域，项目喷砂工序产生的粉尘经过除尘设备处理后通过1根排气筒排放（4#排气筒），抛丸工序产生的粉尘经过除尘设备处理后通过1根排气筒排放（4#排气筒）。 根据建设单位提供的资料并结合平面布局可知：项目喷砂工序在密闭的喷砂房中进行，经负压回抽后进入滤芯除尘器处理（风机风量约为8000m3/h，收集效率按98%计，除尘效率按99.5%），然后通过排气筒排放；1620抛丸机组（通过式环保抛丸设备），抛丸机组通过负压吸附将粉尘收集，然后通过滤芯除尘器进行处理（风机风量约为4000m3/h，收集效率按98%计，除尘效率按99.5%），然后通过排气筒排放。 项目喷砂产生的金属粉尘经滤芯除尘器处理后通过排气筒（4#）排放，有组织排放最终排放量0.088t/a，0.061kg/h，最大排放浓度为7.63mg/m3，排气筒高度为22m；项目抛丸产生的金属粉尘经滤芯除尘器处理后通过排气筒（4#）排放，有组织排放最终排放量0.044t/a，0.031kg/h，最大排放浓度为7.67mg/m3，排气筒高度为22m，则喷砂、抛丸工序粉尘排放浓度和排放速率均可以满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的二级标准限值要求（颗粒物排放浓度为120mg/m3，排放速率为10.18kg/h）。未收集的粉尘以无组织形式扩散，粉尘无组织排放量为：4.68t/a，3.25kg/h。项目喷砂、抛丸过程粉尘产排情况一览表见表24。 表24 喷砂废气粉尘产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 产生 速率 (kg/h); 风机风量(m³/h); 效率 （%）; 排气筒; 排放浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 排放 速率 (kg/h). 碳钢喷砂房、 不锈钢喷砂房; 粉尘; 20.8; 14.44; 8000; 负压吸附收集效率98%， 滤芯除尘器处理效率99.5%; 4# (22m); 7.63; 0.088; 0.061. 1620抛丸机组; 10.4; 7.22; 4000; 4# (22m); 7.67; 0.044; 0.031. （2）防腐生产线中喷粉工序产生的粉尘 项目现有工程有1条防腐生产线920，本次对防腐生产线进行升级改造，本项目对防腐生产线进行升级改造，新增1条1620防腐生产线。环氧粉末年消耗量约为462t，根据污染源核算可知，15%的环氧粉末（69.3t/a）未涂敷在钢管表面，利用负压回收抽至管道，未涂敷在钢管表面的环氧粉末中约80%（55.44t/a）为较大的颗粒，直接进入到沉降斗（回收利用），另20%（13.86t/a）的较小颗粒进入大旋风式两级回收、双极过滤系统（2条生产线各一套过滤系统）进行处理，则喷粉防腐工序中共产生粉尘约为13.86t/a，年工作时间约1920h（每天运行时间约为8h），则喷粉防腐工序中共产生粉尘的源强为7.22kg/h。粉尘通过负压吸附将粉尘收集，然后通大旋风式两级回收、双极过滤系统进行处理（风机风量约为5000m3/h，收集效率按98%计，除尘效率按99.5%），废气由1根22m高排气筒（3#）排放。项目喷粉防腐生产线环氧粉末产排情况一览表见表25。 表25 喷粉工序环氧粉末产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 产生 速率 (kg/h); 风机风量(m³/h); 效率 （%）; 排气筒; 排放浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 排放 速率 (kg/h). 1620 防腐线; 粉尘; 13.86; 7.22; 5000; 收集效率98%， 处理效率99.5%; 3# (22m); 6.2; 0.059; 0.031. 由上表可知，项目防腐喷砂工序环氧粉末粉尘有组织排放总排放量为0.059t/a，排放速率为0.031kg/h，处理后的排放浓度为6.2mg/m3，排放速率为0.01kg/h，生产线产生的粉尘由22m高排气筒排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，22m高排气筒最高排放速率10.18kg/h）。未收集的粉尘以无组织形式扩散，粉尘无组织排放量为：2.079t/a，1.083kg/h。 （3）喷粉防腐工序产生的有机废气（按非甲烷总烃计） 项目建设喷粉防腐线，在该过程产生的污染物为聚酯粉末中固化剂中的挥发份基本全部挥发，形成有机废气（以非甲烷总烃计）。根据《环氧-聚酯粉末涂料》HG/T2597-94和《熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装》GB/T18593-2001可知，聚酯环氧粉末涂料技术指标要求中挥发份含域应≤0.6%。本评价按不利条件进行计算，聚酯环氧粉末涂料中挥发份（含量:取0.6%）在烘烤固化工段完全挥发时，项目环氧粉末使用量为462t/a，挥发性有机废气排放量为2.77t/a，年工作时间约1920h，有机废气产生速率为1.44kg/h。现有工程1420喷粉防腐工序增加UV光催化氧化处理设备+活性炭吸附装置对产生有机废气进行处理。 评价要求：建设单位利用负压回收将喷粉防腐工序产生的有机废气和粉尘一起收集，废气再经过设备自带的大旋风式两级回收、双极过滤系统后，再经过UV光催化氧化处理设备+活性炭吸附装置对有机废气（非甲烷总烃）进行处理，本项目喷粉防腐工序，处理非甲烷总烃装置（UV光催化氧化处理设备+活性炭吸附装置）去除效率取99%，风机风量为5000m3，废气收集效率为98%。处理后废气一同排入排气筒（3#）进行排放。项目喷粉防腐生产线有机废气（非甲烷总烃）产排情况一览表见表26。 表26 喷粉工序有机废气（非甲烷总烃）产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 产生 速率 (kg/h); 风机风量(m³/h); 效率 （%）; 排气筒; 排放浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 排放 速率 (kg/h). 1620防腐线; 非甲烷总烃; 2.77; 1.44; 5000; 收集效率98%， 处理效率99%; 3# (22m); 2.45; 0.024; 0.012. 1620防腐线; 非甲烷总烃; 0.15; 0.08; 1.56; 0.015; 0.008. 由上表可知，项目防腐喷砂工序产生的非甲烷总烃有组织总排放量为0.024t/a，排放速率为0.012kg/h，处理后的排放浓度为2.45mg/m3，生产线产生的非甲烷总烃由22m高排气筒排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求（非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3，22m高排气筒最高排放速率26kg/h）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号文）有组织排放限制要求（其他行业、非甲烷总烃有组织排放限制排放：80mg/m3）。未收集的非甲烷总烃以无组织形式扩散，非甲烷总烃无组织排放量为：0.42t/a，0.216kg/h。 （4） 喷涂房内喷涂防腐和刷漆防腐产生的有机废气（按非甲烷总烃计） 喷涂防腐：根据客户需求对弯管进行喷涂防腐，在喷涂房（负压抽风）内，利用喷涂机或者手工涂刷将双组份无溶剂环氧防腐涂料喷到管件表面和内侧，管件喷涂后，自然风干无需加热烘干。本项目双组份无溶剂环氧防腐涂料年用量为8t，喷涂过程中，涂料附着率按70%计，即固体成分有70%附着在工件表面，剩余30%以涂料渣的形式进行喷到衬布上，剩余少量无组织落在管件附近。双组份无溶剂环氧防腐涂料不含挥发性有机溶剂，喷涂过程及自然风干过程有极少量的有机废气排放到空气中，类比按照0.5%计，则项目喷涂过程中产生的有机废气排放量为0.04t/a，年工作时间约500h，有机废气产生速率为0.02kg/h。 刷漆防腐：项目针对弯头、三通、异型管等小型管件防腐时，根据客户需求，在喷涂房（负压抽风）内，人工对需要防腐的管件进行手工刷漆（醇酸磁漆）防腐，自然风干。本项目水性醇酸磁漆年使用量为4t，其中主要固组份约为70%，成膜助剂等挥发份约占15%（主要挥发物质为丙二醇等有机溶剂，不含甲苯、二甲苯成分），溶剂水约占15%。项目刷漆过程及风干过程中有机成分按全部挥发计算（15%），则刷漆防腐工序中产生的有机废气排放量为0.51t/a，年工作时间约500h，有机废气产生速率为0.255kg/h 根据污染源核算可知，项目喷涂房内喷涂防腐和刷漆防腐产生的有机废气量（非甲烷总烃）为0.55t/a，年工作时间约500h，有机废气产生速率为0.275kg/h。 评价要求：建设单对防腐车间（喷涂房）进行车间全封闭式负压改造，防腐废气（非甲烷总烃）经过1套活性炭吸附+催化燃烧装置进行处理，处理非甲烷总烃装置（活性炭吸附装置+催化燃烧装置）去除效率取99%，风机风量为1000m3，废气收集效率为100%。处理后废气排入排气筒（5#）进行排放。项目喷涂房防腐工序有机废气（非甲烷总烃）产排情况一览表见表27。 表27 喷涂房防腐工序有机废气（非甲烷总烃）产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 产生 速率 (kg/h); 风机风量(m³/h); 效率 （%）; 排气筒; 排放浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 排放 速率 (kg/h). 喷涂房; 非甲烷总烃; 0.55; 0.275; 1000; 收集效率100%， 处理效率99%; 5# (22m); 11; 0.006; 0.011. 由上表可知，项目喷涂房防腐工序产生的非甲烷总烃有组织总排放量为0.006t/a，处理后的排放浓度为11mg/m3，排气筒排放速率为0.011kg/h，产生的非甲烷总烃分别由1根22m高排气筒（5#）排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求（非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3，22m高排气筒最高排放速率26kg/h）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号文）有组织排放限制要求（其他行业、非甲烷总烃有组织排放限制排放：80mg/m3）。 （5）切割、修磨、焊接粉尘（颗粒物） 本项目（技改工程），对管件进行切割、修磨、焊接，在切割、修磨、焊接工序中会产生切割、修磨、和焊接粉尘，根据《工业污染源产排污系数手册（2010修订）》中3411金属结构制造业产排污系数表，钢材加工中“切割、焊接所有规模”，工业粉尘排污系数为1.523kg/t-原料，本项目钢材使用量为8000t/a，则切割、修磨工序产生的金属粉尘量为12.256t/a，年工作时间为1440h，粉尘产生速率为8.51kg/h。 根据企业现有的可移动式焊烟净化设备，对在切割、修磨、焊接粉尘进行收集，生产时在设备上方经引风机（风机风量为2000m3/h）引致焊烟净化器进行处理，布袋除尘器除尘效率按99.5%计，废气处理后通过排气口排放在车间。 项目切割、修磨工序产生的金属粉尘经焊烟净化器处理通过排气口排放在车间，以无组织形式扩散，最终排放量0.061t/a，0.043kg/h。项目切割、修磨、焊接粉尘产排情况一览表见表28。 表28 切割、修磨、焊接粉尘产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率(kg/h); 效率（%）; 排放量（t/a）; 产生速率(kg/h). 切割、修磨、焊接工序; 粉尘; 12.256; 8.51; 处理效率99.5%; 0.061; 0.043. 处理措施; 通过移动式焊烟净化器处理后以排放. 本项目废气产排情况一览表见表29。 表29 本项目废气产排情况一览表 类型; 产尘环节; 产尘量t/a; 产生速率kg/h; 防治措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 排气筒; 污染工段; 污染物. 有组织; 4# 22m; 1620 抛丸机组; 颗粒物; 10.4; 7.22; 滤芯除尘; 0.044; 0.031; 7.67. 喷砂; 颗粒物; 20.8; 14.44; 布袋除尘; 0.088; 0.061; 7.63. 3# 22m; 环氧防腐; 颗粒物; 13.86; 7.22; 双极过滤+UV光解催化+活性炭吸附; 0.059; 0.031; 6.2. 非甲烷总烃; 2.77; 1.44; 0.024; 0.012; 2.45. 5# 22m; 刷漆废气; 非甲烷总烃; 0.55; 0.275; 活性炭吸附+催化燃烧; 0.006; 0.011; 11. 喷涂废气; 非甲烷总烃. 无组织; 切割、修磨、喷粉、抛丸、喷砂等工序; 颗粒物; 自然逸散; 0.901t/a，0.38kg/h. 喷涂、喷粉工序; 非甲烷总烃; 0.07t/a，0.04kg/h. - 废水 厂区现有工程热推弯管工序推制过程中和防腐喷粉工序喷粉后续采用水冷却，项目设2座冷却水池，冷却水系统最大循环水量500m³/h。本项目利用现有冷却工序，新增生产冷却用水约200m³/a。 本项目新增员工30人，均在厂区食宿，员工生活水量按照90L/d·人计算，则本项目新增用水量810m³/a。产物系数取0.8，产生的生活污水量为648m³/a，经类比，生活污水排水水质情况：COD200mg/L；SS140mg/L；NH3-N25mg/L。生活污水由厂区污水管网汇总至化粪池预处理后，经市政污水管网排入新港产业集聚区污水处理厂进行处理。 - 噪声 本项目噪声主要包括弯管生产线、防腐机组、车床、锯床等设备运行时产生的机械噪声，其噪声值在65-95dB(A)之间。项目主要噪声设备源强及治理措施见表30。 表30 项目噪声污染源强和治理措施及效果一览表 噪声源; 源强dB（A）; 数量（台）; 减噪措施; 单台设备减噪后1m处噪声（dB（A））. 弯管生产线; 90; 1; 车间内设置基础减震等降噪措施; 70. 抛丸机组; 95; 1; 70. 电动坡口机; 90; 6; 70. 风机; 85; 4; 65. - 固体废物 本项目产生的固体废物包括一般性固体废物和危险废物。项目产生的固体废物情况一览表见表23。 一般性固体废物包括：①车间切割、车工、坡口等工序产生的边角废料、废铁屑；②喷砂、抛丸工序产生的废砂、废钢丸；③喷砂抛丸、切割、修磨、焊接等工序除尘器收集的粉尘；④喷粉防腐工序收集的废环氧粉末；⑤无损检测过程检出的不合格品；⑥生活垃圾：本项目不新增劳动定员，生活垃圾产生量不新增。危险废物包括：①废醇酸磁漆桶、废双组份无溶剂环氧涂料桶、废固化剂桶、定期更换的喷涂衬布等；②定期更换的废活性炭；③压力机产生的废液压油、机械加工过程中产生的废机油、废乳化液。 据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号），本项目各类危险废物的污染防治措施等内容汇总见下表。 表31 项目危险废物工程分析汇总表 危险废物名; 危险废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 收集; 运输; 贮存; 处置. 废漆桶、定期更换的喷涂衬布等; HW49; 900-041-49; 1.9; 喷漆; 固态; 废漆桶、喷涂衬布; 废漆桶、喷涂衬布; 每月; T; 分类收集，桶装密闭收集; 密封转运。贴标签，实行转移联单; 设规范化的危险废物集中贮存场所。危废间内分类、分区存放; 委托有资质单位处理. 废活性炭; HW06; 900-406-06; 1.2; 固化; 固态; 活性炭; 有机废气; 每半年; T. 废机油、废液压油等; HW08; 900-218-08; 0.3; 维修; 固态; 废机油; 废机油; 每月; T，I. 表32 项目产生的固体废物情况一览表 序号; 污染物 种类; 名称; 产生量 （t/a）; 处理措施; 排放量; 备注. 1; 一般固体废物; 边角料等; 280; 收集暂存于一般固废暂存间，定期外售给物资回收部门; 0; /. 2; 废钢砂; 30; 0; /. 3; 喷砂等工序除尘器收集的粉尘; 20.8; 0; /. 4; 不合格产品; 77.2; 0; /. 5; 喷粉防腐收集的粉尘; 69.3; 收集后，回用于生产; 0; /. 6; 危险废物; 废漆桶、定期更换的喷涂衬布等; 1.9; 收集暂存于危废暂存间，定期交由具有危险废物处理资质的单位进行处理; 0; HW49中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”；废物代码为“900-041-49”. 7; 废活性炭; 1.2; 0; HW06中“废有机溶 剂与含有机溶剂废物中废物再生处理过程中产生的废活性炭及 其他过滤吸附介质”；废物代码为“900-406-06”. 8; 废机油、废液压油等; 0.3; 0; HW08中“废矿物油与含矿物油废物中液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”；废物代码为“900-218-08”. 9; 一般固废; 生活垃圾; 4.5; 定期由环卫部门清运; 0; /. 10; 合计; 一般固体废物产生量481.8t/a，危险废物产生量3.4t/a.

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度及 产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷砂抛丸 粉尘 | 粉尘 | 废气量：8000m3/h，1152万m3/a |  |
|  |  |  | 1805mg/m3，20.8t/a | 7.63mg/m3，0.088t/a |
|  | 抛丸粉尘 | 粉尘 | 废气量：4000m3/h，576万m3/a |  |
|  |  |  | 1805mg/m3，10.4t/a | 7.67mg/m3，0.044t/a |
|  | 喷粉防腐 | 废气量 | 5000m3/h，960万m3/a |  |
|  |  | 粉尘 | 1444mg/m3，13.86t/a | 6.2mg/m3，0.059t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 304mg/m3，2.92t/a | 3mg/m3，0.039t/a |
|  | 喷涂、刷漆 防腐工序 | 废气量 | 1000m3/h，50万m3/a |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 275mg/m3，0.55t/a | 11mg/m3，0.006t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 648m3/a | 648m3/a |
|  |  | COD | 200mg/L，0.1296t/a | 160mg/L，0.1037t/a |
|  |  | SS | 140mg/L，0.0907t/a | 80mg/L，0.0518t/a |
|  |  | NH3-H | 25mg/L，0.0162t/a | 24.25mg/L，0.0157t/a |
| 固 体 废 物 | 一般固体废物 | 边角料等 | 280t/a | 0 |
|  |  | 废钢砂 | 30t/a |  |
|  |  | 喷砂除尘器收集的氧化铁粉尘 | 26.39t/a |  |
|  |  | 不合格产品 | 77.2t/a |  |
|  |  | 喷粉防腐收集的粉尘 | 69.3t/a |  |
|  | 人员生活 | 生活垃圾 | 4.5 t/a |  |
|  | 危险废物 | 废衬布、废漆桶等 | 1.9 t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 1.2t/a |  |
|  |  | 废液压油、乳化液、废机油等 | 0.3t |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要包括弯管生产线、自动喷砂防腐机组等设备运行时产生的机械噪声，其噪声值在65-95dB(A)之间。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目位于郑州新郑综合保税区（郑州航空港区），用地性质为工业用地，生态系统主要为人工生态系统。本项目利用现有厂区厂房，项目运营期对厂区进行了绿化，对生态环境起到一定的改善作用。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目利用现有厂区厂房对原有生产线进行升级改造，现有厂房已建成，本项目施工期仅涉及设备的安装和调试，因此，不再对项目施工期环境影响进行分析。 运营期环境影响分析： （一）大气环境影响分析 1.1评价等级判断依据 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）规定，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi（第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离 D10%。 式中：Pi ——第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci ——采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大1 h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i ——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 1.2评价因子和评价标准筛选 表33 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. 颗粒物; 日均值; 900µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 非甲烷总烃; 一次值; 2000µg/m3; 参照《大气污染物综合排放标准详解》. 颗粒物评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中TSP日均浓度的3倍。 1.3参数选取 评价根据《环境影响评价技术导则·大气环境》HJ2.2-2018规定，采用推荐的估算模式对其进行预测。本项目估算模式参数选取见表34-36。 表34 有组织污染物排放参数选取 点源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气流速; 烟气温度; 年排放小时数; 排放 工况; 污染物排放速率. X坐标; Y坐标. /; /; /; m; m; m/s; ℃; h; /; g/s. 4#排气筒; 0; 55; 22; 0.6; 8.43; 20; 1400; 间断; 颗粒物0.02556.. 3#排气筒; 104; 66; 22; 0.6; 5.17; 20; 1920; 间断; 颗粒物0.00861 非甲烷总烃0.0056. 5#排气筒; 0; 106; 22; 0.6; 1.15; 20; 500; 间断; 非甲烷总烃0.0031. 表35 无组织污染物排放参数选取 面源名称; 面源起点坐标; 面源长度; 面源宽度; 与正北方向夹角; 面源有效排放高度; 年排放小时; 排放 工况; 评价因子源强. X坐标; Y坐标. /; /; /; m; m; °; m; h; /; g/s. 生产车间; 5; 4; 264; 104; 0; 20; 2400; 连续; 颗粒物0.25 非甲烷总烃0.06. 表36 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/ ℃; 27.3. 最低环境温度/ ℃; -10. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 半湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; □是■否. 地形数据分辨率 / m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是■否. 岸线距离/ km; /. 岸线方向/ °; /. 1.4判定结果 主要污染源估算模型计算结果见下表。 表37 有组织主要污染源估算模型计算结果表 颗粒物; 非甲烷总烃. 排放源; 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率/%. 4#排气筒; 2.717; 0.302; /; /. 3#排气筒; 0.9722; 0.11; 0.6210; 0.03. 5#排气筒; /; /; 0.3500; 0.018. 表38 无组织主要污染源估算模型计算结果表 颗粒物; 非甲烷总烃. 排放源; 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率/%. 车间1; 17.7; 1.77; 1.78; 0.09. 表39 无组织主要污染源厂界浓度估算模型计算结果表 排放源; 颗粒物; 非甲烷总烃. 预测质量浓度/（μg/m3）; 预测质量浓度/（μg/m3）. 东厂界; 5.05; 0.12. 西厂界; 5.05; 0.12. 南厂界; 5.15; 0.19. 北厂界; 7.31; 0.31. 标准; 1.0mg/m3; 2.0 mg/m3. 经预测，项目生产过程中排放的无组织废气中颗粒物排放浓度的满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办〔2017〕162号)家具制造业的标准要求，达标排放，则本项目建设后的环境影响可接受。 评价工作等级判定要求具体见下表： 表40 评价工作等级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）判定，本次环境空气评价等级确定为二级。二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 1.5污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表41 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 /（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 4#排气筒; 颗粒物; 15000; 0.092; 0.132. 2; 3#排气筒; 颗粒物; 6200; 0.031; 0.059. 3; 非甲烷总烃; 3000; 0.02; 0.039. 4; 5#排气筒; 非甲烷总烃; 11000; 0.011; 0.006. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.191. 非甲烷总烃; 0.045. 表42 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; /; 喷砂、抛丸; 颗粒物; 负压吸附+滤芯除尘器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 1000. 2; 防腐; 颗粒物; 负压吸附++大旋风式两级回收+双极过滤系统; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 1000. 3; 非甲烷总烃; UV光解+活性炭吸附; 《大气污染物综合排放标准》及参照《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 2000. 4; 喷涂; 活性炭吸附+催化燃烧; 1000. 5; 切割、修磨、焊接; 颗粒物; 焊烟净化器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 1000. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.901. 非甲烷总烃; 0.07. 1.6防护距离 ①大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，评价对工程建成后全厂无组织排放的颗粒物和非甲烷总烃作大气环境防护距离分析。通过计算，项目厂界外大气污染物短期贡献浓度低于环境质量浓度限值，因此，项目无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，卫生防护距离可用下式计算： Qccm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中： Cm——居住区有害气体最高容许浓度，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——无组织排放面源等效半径，m； A，B，C，D——卫生防护距离计算系数； QC——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 根据所在地区近五年平均风速与大气污染源构成类别表进行取值。卫生防护距离计算结果见下表。 表43 卫生防护距离计算一览表 污染源; 污染物; Qc (g/s); Cm (mg/m3); 计算参数; L （m）; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D. 生产车间1; 颗粒物; 0.0292; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 11.32; 50. 非甲烷总烃; 0.01241; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.542; 50. 根据卫生防护距离级差规定：计算所得卫生防护距离<100m时，级差为50m。但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。因此，取Qc/Cm最大值并按级差的规定，项目卫生防护距离确定为100m，防护距离范围为：厂房车间边界分别往外延伸100m的区域。根据现场勘查，结合项目平面布置图，项目各厂界的设防距离见下表。 表46 各厂界外卫生防护距离一览表 名称; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 防护距离; 87; 85; 80; 40. 根据现场勘查，目前项目各厂界外设防距离内无敏感点存在，防护距离内的企业主要为项目北侧的河南信泰科技产业园，项目东侧的智慧城市交通物联网产业园、项目南侧为荒地，项目西侧为华夏大道，周边规划均为工业用地。因此周边环境可以满足卫生防护距离要求，不涉及环保搬迁，本项目卫生防护距离包络图见附图5。 经现场勘察，项目周边最近敏感点为东侧320m处的合村并城（南区）7号地块住宅小区，不在项目设置的卫生防护距离内。项目环境防护距离内无村庄、学校、医院、科研机构等敏感点。因此，项目建设满足卫生防护距离要求，项目运营过程中无组织排放的大气污染物对周围环境影响较小。 本项目采取以上针对废气措施后，满足豫环文[2017]160号的要求，降低了大气污染物对周围环境的影响，可以达标排放，故，认为环境影响是可以接受的。 （二）水环境影响分析 项目用水、排水管网均依托于现有工程，产生废水主要为生活废水。 （1）生产用水 厂区现有工程热推弯管工序推制过程中和防腐喷粉工序喷粉后续采用水冷却，本项目利用现有冷却工序，新增生产冷却用水约200m³/a。根据建设单位提供的资料可知，项目运营期循环水池内的冷却水循环使用不排放。 （2）生活用水 根据建设单体提供的资料可知，本项目新增员工30人，均在厂区食宿，员工生活水量按照90L/d·人计算，则本项目新增用水量810m³/a。产物系数取0.8，产生的生活污水量为648m³/a，经类比，生活污水排水水质情况：COD200mg/L；SS140mg/L；NH3-N25mg/L。生活污水经厂区内化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入项目区北侧苑陵路污水管网，最终排入新港产业集聚区污水处理厂处理后达标排放。 新港产业集聚区污水处理厂环境影响报告表由河南省正德环保科技有限公司编制完成，郑州市环境保护局于2016年7月21日以郑环审【2016】132 号文对该项目进行批复。新港产业集聚区污水处理厂位于新郑市炎黄大道以南、神州路以西；占地面积134.3788 亩，分两期建设，总建设规模为 6 万吨/日，近期建设规模为 3 万吨/日，总投资 9960.09 万元，拟采用处理工艺为“A2O+絮凝沉淀+纤维转盘滤池+消毒”。新港产业集聚区污水处理厂的收水范围为整个新港产业集聚区的工业废水和生活污水，本项目位于新港产业集聚区内，处于新港产业集聚区污水处理收水范围内。本项目从水量方面来看，技改工程新增废水水量 2.16m3/d，仅新港产业集聚区污水处理厂一期工程处理规模3万t/d的0.0072%，远小于污水处理厂日处理能力，同时符合新港产业集聚区污水处理厂收水水质COD450mg/L；SS200mg/L；NH3-N45mg/L的要求。 综上所述，从收水范围、水量水质方面分析，本项目废水进入新港产业集聚区污水处理厂处理是可行且可靠的。 （三）声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目噪声主要包括弯管生产线、防腐机组、车床、锯床等设备运行时产生的机械噪声，其噪声值在65-95dB(A)之间。项目的设备噪声值较大，评价要求对高噪声设备安装减震基础、隔声窗、厂房密闭等措施，并加强管理，保证设备正产运行，项目主要噪声设备源强及治理措施见表47。 表47 项目噪声污染源强和治理措施及效果一览表 噪声源; 源强dB（A）; 数量（台）; 减噪措施; 单台设备减噪后1m处噪声（dB（A））. 弯管生产线; 90; 1; 车间内设置基础减震等降噪措施; 70. 抛丸机组; 95; 1; 70. 电动坡口机; 90; 6; 70. 风机; 85; 4; 65. （2）预测分析 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用点源衰减模式计算方法，多声源合成模式，对厂界进行噪声预测，项目夜间不生产，只进行昼间噪声预测。 采用点源衰减模式预测：LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)-△LdB(A) 多声源合成模式：LA=10lg(Σ100.1LAi)dB(A) 式中：LA(r)—距离声源r 米处噪声预测值，dB(A) LA(r0)—距离声源r0米处噪声预测值，dB(A) LA—合成声压级，dB(A) LAi—第i 个声源声压级，dB(A) r0—参照点到声源的距离，m r—预测点到声源的距离，m △L—各种因素引起的衰减量，dB(A) 根据上述公式以及项目平面布置进行预测，考虑原有设备正产生产时产生的噪声，预测结果见表48。 表48 项目噪声预测值 单位：dB（A） 位置; 现状 背景值; 贡献 值; 叠加 值; 标准值; 达标情况. 西边界; 53.2; 33.87; 51.23; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准：昼间70dB（A）夜间50dB（A）; 达标. 东边界; 52.6; 45.72; 52.62; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准：昼间60dB（A）夜间50dB（A）. 南边界; 50.1; 31.09; 49.83. 北边界; 50.6; 34.01; 50.69. 由表48预测结果可知，采取降噪减震措施后，经过距离衰减，项目各厂界噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类、4类标准要求。 （四）固废影响分析 本项目产生的固体废物包括一般性固体废物和危险废物。一般性固体废物包括：①车间切割、车工、坡口等工序产生的边角废料、废铁屑；②喷砂、抛丸工序产生的废砂、废钢丸；③喷砂抛丸、切割、修磨、焊接等工序除尘器收集的粉尘；④喷粉防腐工序收集的废环氧粉末；⑤无损检测过程检出的不合格品；⑥生活垃圾：本项目不新增劳动定员，生活垃圾产生量不新增。危险废物包括：①废醇酸磁漆桶、废双组份无溶剂环氧涂料桶、废固化剂桶、定期更换的喷涂衬布等；②定期更换的废活性炭；③压力机产生的废液压油、机械加工过程中产生的废机油、废乳化液。 4.1一般性固体废物 （1）边角料及次品 本项目在下料及机加工成中会有边角料产生，弯管的成品率约为96.5%，则边角料产生量为280t/a。在无损检测和探伤工序中，存在裂纹、起皮、拉线、划痕、凹坑、斑点、腐蚀等缺陷的一些不合格产品成为次品，次品发生比例约为产品的1.0%，则次品产生量为77.2t/a。边角料和次品集中收集后置于固废暂存间，定期外售给物资回收部门，不外排。 （2）废砂、废钢丸 弯管等全部在密闭的喷砂房中进行喷砂，抛丸机自带弹丸收集、分离、运输系统，钢砂落至工作台下方经负压回抽循环使用。根据建设单位提供的数据，项目钢砂、钢丸平均每月更换一次，年消耗量约30t，废砂、废钢丸集中收集后置于固废暂存间，定期外售给物资回收部门，不外排。 - 喷砂等工序除尘器收集的粉尘 项目喷砂、抛丸等工序会产生氧化铁粉末，经除尘器处理后通过22m高排气筒外排，除尘器效率为99.5%，项目除尘器收集到的粉尘量约为26.39t/a，集中收集后置于固废暂存间，定期外售给物资回收部门，不外排。 （4）防腐喷砂工序收集到的环氧粉末 项目环氧粉末年消耗量约462t/a，85%涂敷于钢管表面约392.7t/a，15%未涂敷于钢管表面，其中80%因重力作用直接落至沉降斗，剩余20%经过滤器过滤后通过排气筒外排，因此沉降斗及过滤器收集到的环氧粉末共计69.3t/a，全部回用于喷粉阶段，综合利用不外排。 （5）生活垃圾 本项目新增劳动定员30人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量约为4kg/d（1.2t/a），集中收集后交由环卫部门处理。 4.2危险废物 （1）废醇酸磁漆桶、废双组份无溶剂环氧涂料桶、废固化剂桶、定期更换的喷涂衬布等。 项目喷涂防腐过程中会有部分涂料喷到管件外，在管件后面放上衬布，需定期更换衬布，本项目废醇酸磁漆桶、废双组份无溶剂环氧涂料桶、废固化剂桶、定期更换的喷涂衬布年产生量约1.9t，根据《危险废物名录》（2016），废漆桶属于《国家危险废物名录》（2016）中HW49其他废物（900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。应定期委托有危废经营资质的单位处置。 本项目油漆及稀释剂桶均配置有盖子，运输过程中加盖密封并保证开口朝上，避免运输过程中桶内遗留少量油漆、稀释剂撒漏，同时避免挥发性有机物产生。 （2）定期更换的废活性炭 项目防腐工序（喷粉防腐、喷涂防腐、刷漆防腐）有机废气采用蜂窝状活性炭进行吸附净化，项目共设置3个活性炭吸附装置，吸附饱和后定期脱附再生，但到一定使用寿命后失去活性，需要彻底更换。根据项目活性炭有机废气吸附量和再生次数，类比分析，项目废活性炭产生量约为1.2t/年，属于危险固废，危险废物 HW06（900-406-06），应暂存于危废暂存间，交由具有危废资质的单位处置。 （3）压力机产生的废液压油、机械加工过程中产生的废机油 项目液压机、车床等设备在长时间的使用过程中，液压油、机油和乳化液会混入水分、灰分、其他杂油和杂质，同时会产生有机酸、胶质物等，导致其变质需定期更换。针对项目产生的废机油、废液压油等危险废物，项目现有1台滤油机和1台多功能脱色一体机，对其进行过滤、净化，提供机油等原辅材料的使用率，减小危险废物的产生量。根据类比分析，项目新增废机油、废液压油等年产生量约0.3t，根据《危险废物名录》（2016），废机油、废液压油等属于《国家危险废物名录》（2016）中HW08中“废矿物油与含矿物油废物中液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”等，应定期委托有危废经营资质的单位处置。 危险废物交由有危险废物处理资质的单位进行安全处置。现有工程在喷涂房的南侧设置1间 20m2危险废物暂存间，已进行地面硬化、防渗等措施，并设置标准化标志牌。 项目危险废物应分区贮存，进行标识，便于环保检查与管理。危险废物暂存仓库必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）要求及安全要求建设，防风、防雨、防晒、防渗、防泄漏，并在张贴危险废物标签，设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度。危险废物分类收集、分区堆存、桶装密闭并贴上相应得标签，并及时送有危废处理资质的单位安全处置。同时危险固废在转运、处理等过程应严格按照国家有关危险废物处置规范进行。 综上所述：本项目固体废物均能100%得到有效处置，对周围环境影响不大。 （五）环境风险分析 5.1风险评价的目的 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）及《河南省环境保护厅关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159号），环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平，因此要加强环境风险管理，切实有效的防范环境风险。 本项目位于郑州市郑州航空港实验区（综保区)华夏大道与苑陵路交叉口东南侧，厂址周围无自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区等环境敏感区域。 5.2环境风险识别 根据工程（现有工程和技改工程）的工艺特点，评价从物质危险性、生产贮存设施危险性及运输过程中的危险性等方面，对工程运营期可能存在的环境风险进行识别。 （1）风险物质 本项目设计到的危险化学品主要为醇酸磁漆（本项目醇酸磁漆不含甲苯、二甲苯）、天然气和危险废物（主要包括废漆桶、废活性炭、废液压油等），各物质的理化性质见表49。 表49 各物质的理化性质性质 物质名称; 理化性质. 醇酸磁漆; 中文名：醇酸漆，分子式：混合物，由树脂、混合溶剂等调制而成的液体，具有刺激性气味。本品具刺激性，蒸气能刺激眼睛和黏膜，吸入高浓度蒸气会中毒。毒性：LD50：LC50：。侵入途径 吸入、食入、经皮吸收。急救方法：应使患者脱离污染区、安置休息并保暖。严重者就医诊治，皮肤污染用稀料擦清油污，再用肥皂彻底洗涤。 危险特性：易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，遇高热、明火易引燃。. 天然气; 天然气是一种易燃易爆气体，和空气混合后，温度只要达到550℃就燃烧。在空气中，天然气的浓度只要达到5-15%就会爆炸。天然气无色，比空气轻，不溶于水。一立方米气田天然气的重量只有同体积空气的55%左右，一立方米油田伴生气的重量，只有同体积空气的75%左右。天然气的主要成分是甲烷，本身无毒，但如果含较多硫化氢，则对人有毒害作用。如果天然气燃烧不完全，也会产生一氧化碳等有毒气体。. 活性炭; 本品属基本无毒的物质，但有时从原料中夹杂无机物，对皮肤、黏膜及呼吸道有一定的刺激。危险性类别：第4.2类自燃物品. （2）生产设施风险识别 根据我国对 1972～1982 年154 件涂装作业事故发生火灾的原因调查统计结果，我国涂装作业发生火灾的事故中因电器设备故障，陈旧导致的火灾占15%，因烘箱故障、简陋导致的火灾占18%。喷涂烘干设备工作的主要零配件大部分是电气元件，而目前的电气元件有许多都不符合质量要求，如热电偶测不准烘干窑的实际温度，烘道内的远红外辐射板、辐射管由于碳化硅涂层不够而引起的一些质量事故，都是造成火灾的直接因素。 本项目使用的醇酸磁漆、喷涂涂料在喷刷的过程中挥发产生有机废气，有机废气由呼吸或皮肤进入到人体内，与人体发生化学作用或物理作用，对人体健康产生危害。根据其化学结构选择性蓄积原理，蓄存在人体内脏器官、血液、神经骨骼组织中引起神经、造血等机能障碍，有的直接刺激皮肤、刺激眼、鼻等粘膜引起疾病；当吸入量过多时会引起麻醉、失去知觉甚至死亡。若本项目废气处理设施出现故障后，有机废气直接排放，可能会对周围环境会造成不良影响。 本项目设置有2台天然气热处理炉，项目使用天然气由区域集中供气管道供应，使用时天然气通过管道输送，不在厂区内储存。管道天然气泄露引起自燃或发生爆炸后消防事故废水排放等引发的环境风险较小。 （3）运输过程危险性识别 本项目醇酸磁漆、双组份涂料为外购，在运输过程存在的潜在风险主要有：因路基不平或发生车祸导致容器内的危险化学品泄漏或喷出，发生火灾等；运输人员玩忽职守，未严格遵守《危险化学品管理条例》中有关危险化学品运输管理规定（第35～46 条），如无证上岗、不熟悉物料特性、未对容器采取有效防护措施（防晒、防火、粘贴危险标志）等，使容器内危险化学品发生泄漏事故。 本项目使用的醇酸磁漆、双组份涂料均是易燃易爆物质，设单独封闭的仓库堆存，贮存过程可能发生泄漏。泄露的有机废气在空气中达到一定的浓度后，遇明火或火花容易造成火灾和爆炸事故。 （4）重大危险源识别 按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的定义，重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。 本项目醇酸磁漆中不含甲苯、二甲苯危险物质，且项目是天然气由区域集中供气管道供应，使用时天然气通过管道输送，不在厂区内储存。 则经辨识，项目不存在重大危险源。 5.3事故风险分析 根据对项目生产过程及其装备系统的主要危险作业点分布情况的分析，主要潜在危险性事故有：油漆等在贮运过程中发生泄漏，天然气系统泄露与空气混合遇到火种（包括明火、电火花、经电火花等）引发的爆炸。 5.4事故防范措施及应急预案 为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找造成事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低拟建工程环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。本工程物料配置均由厂家技术人员定期配送至厂区，厂区不大量贮存物料，因此，本工程重点关注生产过程中物料泄漏风险防范。生产过程防范措施有： - 管道破裂或阀门泄漏应首先切断物料来源，尽快用带压堵漏的方法迅速堵住泄漏点，及时消除污染。 - 厂区分区防渗，物料泄漏及时抢修，防止物料或废水进入环境。 - 建立和完善各级安全生产责任制，并切实落到实处。各级领导和生产管理人员必须重视安全生产，积极推广科学安全管理方法，强化安全操作制度和劳动纪律。 - 对职工要加强职业培训和安全教育。培养职工要有高度的安全生产责任心，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、工艺参数变动及泄漏等的危险、危害知识，在紧急情况下能采取正确的应急方法。 - 企业应加强设备管理，工作人员应培训上岗，并经常检查，防止跑冒滴漏发生。加强容器维护、检测，对破损的容器及时更换，确保设备完好，以防物料泄漏；工作现场禁止吸烟、进食。 - 车间按“建筑灭火器配置设计规范”配置手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器。 - 加强对设备维护和检修，并对职工进行各种电气事故案例的教育，不乱拉临时线、防止各类电气事故的发生。建立健全安全检查制度，定期进行安全检查，及时整改安全隐患，防止事故发生。 同时，通过对污染事故的风险评价，企业应制定泄漏和火灾爆炸事故应急救援预案，并应经常检验和评估现场事故应急救援预案和程序的可靠程度，以便在必要时进行修订和更改。环境风险应急救援预案须包括以下内容，见表50： 表50 项目突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总 则; 简叙产品的性质及可能产生的突发事故。. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布。. 3; 应急计划区; 储气罐、邻近地区. 4; 应急组织; 项目区：指挥部——负责现场全面指挥，如发生事故，尽 快做出确切的判断，迅速向有关上级部门报告疫情； 专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理。 地区：地区指挥部——负责项目附近地区全面指挥、救援、管制、疏散 专业救援队伍——负责对厂专业救援队伍的支援. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。. 6; 应急设施，设备与材料; 项目区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应。消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。. 10; 撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对现场及邻近人员做撤离组织计划及救护。. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 13; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。. 15; 附 件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。. （六）选址可行性分析 （1）项目用地符合性分析 ①本项目位于郑州航空港实验区（综保区)华夏大道与苑陵路交叉口东南侧区域，对外交通十分便利。厂址地势较为平坦开阔，工程地质条件较好。 ②根据项目土地证（见附件6）和规划证（见附件7）可知，项目用地为工业用地，项目选址符合《郑州航空港经济综合实验区总体规划（2014-2040）》中规划的用地功能要求，因此项目符合规划要求，符合国家用地政策。 （2）本项目环境影响分析 经预测，项目实施后在采取有效的污染防治措施的前提下，各项污染物均能实现达标排放，对周围大气环境、水环境、声环境影响较小，项目产生的固体废物均可实现合理处置，不会对周围环境产生二次污染。 （3）本项目与周边环境相容性分析 项目厂址东侧为智慧城市交通物联网产业园和其他规划的工业用地，西侧为华夏大道，华夏大道以西为京港澳高速公路及绿化带，项目南侧为苑陵西路，苑陵西路以南为规划的公园绿地，项目北侧为苑陵路，路北为规划的河南信泰科技产业园。根据核算，项目卫生防护距离确定为100m，目前项目各厂界外设防距离内无敏感点存在，项目周边主要为工业企业用地、道路用地及绿化用地，对本项目的生产无影响，此周边环境可以满足卫生防护距离要求，不涉及环保搬迁，因此项目的建设与周围环境基本相容。 综上所述，项目在认真落实环境影响评价提出的各项污染防治措施后，各类污染物均可实现达标排放，对周围环境影响较小，评价认为从环保角度考虑项目选址可行。 （七）总量控制 7.1总量控制因子 根据项目污染物产排特点及环保要求，技改项目不涉及废气总量指标，废水中污染物排放总量控制因子确定为COD和氨氮。 7.2本工程总量控制指标 (1)理论计算的允许排放总量上限 废水： 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)及河南省环境保护厅《关于贯彻落实建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（豫环文[2015]18号），火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目重点污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量(行业最高允许排水量)，本项目属于其他行业，没有行业标准，按照国家污染物排放标准及环评实际计算出的排水量核算。按照郑州市新港产业集聚区污水处理厂收水水质要求计算，本项目废水污染物允许排放总量指标为： COD总量上限指标=废水排放量×废水允许排放浓度=648×350×10-6=0.2268t/a； 氨氮总量上限指标=废水排放量×废水允许排放浓度=648×35×10-6=0.0227t/a。 (2)经过本环评计算的排放总量 废水： ①厂区总排口 本项目废水排放量为648m3/a。废水排出本厂的浓度为COD160mg/L，氨氮24.25mg/L。本项目废水污染物实际排放总量为： COD总量=废水实际排放量×废水出厂浓度=648×160×10-6=0.1037t/a； 氨氮总量=废水实际排放量×废水出厂浓度=648×24.25×10-6=0.0157t/a。 ②污水处理厂出口 COD总量=废水实际排放量×废水出厂浓度=648×50×10-6=0.0324t/a； 氨氮总量=废水实际排放量×废水出厂浓度=648×5×10-6=0.0032t/a。 (3)环评建议污染物总量指标： 根据上述分析，本评价计算的废水排放总量均小于理论计算的允许排放总量上限。本着从严要求、保护环境的原则，考虑到项目各项污染防治措施的技术可行性，建议采用评价计算数据作为项目总量核定依据。 建议总量为：COD0.0324t/a，氨氮0.0032t/a。 （八）环保投资估及环保竣工验收 本项目运营期间会产生废水、废气、固废和噪声等污染，为了减轻项目对周围环境的污染，评价建议项目在运营期采取相应的防治措施。 该项目总投资2000万元，主要环保投资共计120万元，占项目总投资的6%。项目环保投资一览表见表51。 表51 本工程主要环保投资一览表 单位：万元 污染类别; 污染因素; 治理措施; 投资; 治理效果. 废气; 切割、修磨产生的粉尘; 移动净化器（依托现有）; 0. 抛丸粉尘; 1套滤芯除尘器处理后，通过1根22m高排气筒外排（依托现有）; 0. 喷砂粉尘; 共2套滤芯除尘器处理后，通过1根22m高排气筒外排; 30. 喷粉防腐产生的粉尘和有机废气; 1套负压吸附+双极过滤系统+UV光催化氧化处理+活性炭吸附+22m排气筒; 40. 喷涂房产生的有机废气; 活性炭吸附+催化燃烧+22m排气筒; 35. 食堂油烟; 1套油烟净化器处理后，于多功能楼楼顶排放（依托现有工程）; 0. 废水; 生产废水; 3座冷却循环水池（依托现有工程）; 0; 不外排. 生活废水; 隔油池+化粪池（依托于现有工程）; 达标排放. 噪声; 生产设备; 基础减震、厂房隔声; 15; 噪声达标排放. 固废; 边角料、次品、废钢砂、钢丸、除尘器收集的氧化铁粉尘; 设置储存桶，收集后置于一般固废暂存间（依托于现有工程）; 0; 得到合理处置. 过滤器收集的环氧粉末; 收集粉尘置于储存桶，重复使用 （依托于现有工程）; 0. 生活垃圾; 设置垃圾桶，定期收集，交由环卫部门统一处理 （依托于现有工程）; 0. 废活性炭、废漆桶、废液压油等; 收集暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处理处置 （依托于现有工程）; 0. 合计; /; 120. 表52 项目环保竣工验收一览表 类别; 污染因素; 治理措施; 数量、验收内容; 验收标准. 废气; 切割、修磨产生的粉尘; 利用现有移动式焊烟净化器; 10台移动式焊烟净化器; 《大气污染物综合排放 标准》（GB16297-1996） 表2二级标准. 抛丸粉尘; 经除尘器处理后，通过22m高排气筒（4#）外排; 1套滤芯除尘器，1根22m高排气筒. 喷砂粉尘; 经除尘器处理后，通过22m高排气筒（4#）外排; 2套滤芯除尘器，1根22m高排气筒. 喷粉防腐产生的粉尘和有机废气; 经过负压吸附后，通过双极过滤系统+UV光催化氧化处理+活性炭吸附处理后，通过1根22m排气筒（3#）; 1套负压吸附+双极过滤系统+UV光催化氧化处理+活性炭吸附， 1根22m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级标准 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号文）有组织排放限制要求. 喷涂房喷涂工序和刷漆工序产生的有机废气; 1套活性炭吸附+催化燃烧+22m排气筒（5#）; 1套活性炭吸附+催化燃烧； 1根22m排气筒; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号文）有组织排放限制要求. 食堂油烟; 利用现有工程油烟净化器进行处理，处理后通过楼顶排放; 1台油烟净化器; 项目食堂油烟执行《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1要求. 废水; 生产废水; 利用现有循环水池，循环使用不外排; 3座循环水池; 不外排. 生活废水; 利用于现有隔油池+化粪池进行处理; 1个隔油池+化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 噪声; 生产设备; 基础减震、厂房隔声; 减震基础、隔声门窗; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类、4类标准. 固废; 边角料及次品、废钢丸、除尘器收集的粉尘等; 设置储存桶，收集后置于一般固废暂存间，定期外售给物资回收部门; 垃圾桶、储存桶、一般固废暂存间（利用现有）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 生活垃圾; 利用现有工程的垃圾桶，定期收集、清运. 过滤器收集的环氧粉末; 收集粉尘置于储存桶，重复使用. 废活性炭、废漆桶、废液压油等; 收集暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处理处置; 危险废物暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）. （九）本项目实施后污染物排放“三本账” 本项目实施后污染物排放“三本账”见表53。 表53 本项目实施后污染物排放“三本账” 单位：t/a 种 类; 污染物; 现有工程 核定排放量; 本项目 排放量; 以新带老 削减量; 全厂 排放量; 排放 增减量. 废水; 水量m3/a; 6400; 648; 0; 7048; 648. COD (t/a); 0.32; 0.0324; 0; 0.3524; 0.0324. 氨氮(t/a); 0.032; 0.0032; 0; 0.0352; 0.0032. 废气; 废气量; 975.36万Nm3/a; 0; 0; 975.36万Nm3/a; 0. SO2(t/a); 0.052; 0; 0.052; 0. 烟尘(t/a); 0.071; 0; 0.071; 0. NOx(t/a); 0.474; 0; 0.474; 0. 喷砂抛丸粉尘(t/a); 1.03; 0.132; 0; 1.162; 0.132. 喷粉防腐粉尘(t/a); 0.45; 0.059; 0; 0.509; 0.059. 喷粉防腐 非甲烷总烃(t/a); 0.15; 0.039; 0.15; 0.039; -0.105. 喷涂/刷漆防腐 非甲烷总烃(t/a); 0; 0.006; 0; 0.006; 0.006. 固 废; 一般固体废物(t/a); 生产固废; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 危险废物; 0; 0; 0; 0; 0.

建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 内容 类 型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 切割、修磨工序 | 颗粒物 | 焊烟净化器 | 达标排放 |
|  | 喷砂抛丸工序 | 颗粒物 | 经除尘器处理后，通过22m高排气筒（4#）外排 |  |
|  | 喷粉防腐 | 颗粒物 非甲烷总烃 | 经过负压吸附后，通过双极过滤系统+UV光催化氧化处理+活性炭吸附处理后，通过1根22m排气筒（3#） |  |
|  | 喷涂工序和刷漆工序 | 非甲烷总烃 | 1套活性炭吸附+催化燃烧+22m排气筒（5#） |  |
| 固体 废物 | 生产车间排放一般固废 | 边角料及次品等 | 外售给物资回收部门 | 综合利用、安全合理处置，不对周围环境产生二次污染 |
|  |  | 废砂、废钢丸 | 外售给物资回收部门 |  |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 | 外售给物资回收部门 |  |
|  |  | 收集到的环氧粉末 | 回用于防腐喷粉工序 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运处 |  |
|  | 生产车间排放危险废物 | 废活性炭、废漆桶、废液压油等 | 收集暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理处置 |  |
| 噪声 | 设备运行噪声采取减震、隔声并距离衰减后，各厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类标准 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目已建成，通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及厂界周围环境绿化，绿化以花、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时也可以防止水土流失。因此，本项目对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 郑州万达重工股份有限公司年产80000吨钢制管件生产线技术升级改造项目总投资2000万元，对现有80000吨钢制管件生产线进行技术升级改造，项目升级改造完成后，将在现有80000吨钢制管件产能基础新增约7200吨大口径弯管管件。项目已备案，项目代码2017-410151-31-03-041790（备案文件见附件2）。 根据项目土地证（见附件6）和规划证（见附件7）可知，项目用地为工业用地，项目用地符合郑州航空港经济综合实验区总体规划（2014-2020）的要求，见附图4。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本（2013年修正），本项目属于“鼓励类”中“第八项钢铁”中“4、先进压水堆核电管、百万千瓦火电锅炉管、耐蚀耐压耐温油井管、耐腐蚀航空管、高耐腐蚀化工管生产 ”，项目建设符合国家产业政策。项目已备案，项目代码2017-410151-31-03-041790（备案文件见附件2）。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 1.1有组织废气 喷砂、抛丸过程会产生氧化铁粉末，项目喷砂、抛丸产生的金属粉尘经滤芯除尘器处理后通过2根排气筒（4#）排放，排放排放浓度和排放速率均可以满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的二级标准限值要求。 项目新增1条1620防腐生产线。喷粉过程中将产生粉尘和非甲烷总烃，通过负压吸附进行收集，然后通过大旋风两级回收、双极过滤系统进行除尘，再经过1套UV光催化氧化处理设备+活性炭吸附装置对有机废气（非甲烷总烃）进行处理，处理后的废气分别由1根22m高排气筒（3#）排放，排放浓度和排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号文）有组织排放限制要求。 喷涂房喷涂工序和刷漆工序产生的有机废气经过1套活性炭吸附装置+催化燃烧对有机废气（非甲烷总烃）进行处理，处理后的废气分别由1根22m高排气筒（5#）排放，排放浓度和排放速率均能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号文）有组织排放限制要求。 1.2卫生防护距离 项目卫生防护距离确定为100m，防护距离范围为：厂房车间边界分别往外延伸100m的区域。根据现场勘查，目前项目各厂界外设防距离内无敏感点存在，防护距离内的企业主要为项目北侧的河南信泰科技产业园，项目东侧的智慧城市交通物联网产业园、项目南侧为荒地，项目西侧为华夏大道，周边规划均为工业用地。因此周边环境可以满足卫生防护距离要求，不涉及环保搬迁，本项目卫生防护距离包络图见附图5。 （2）水环境影响分析 本项目生产废水不新增，新增生活污水经化粪池处理后通过城市管网排入新港产业集聚区污水处理厂进一步处理，对地表水环境影响较小。 （3）噪声影响分析 项目营运期噪声源主要为弯管生产线等。经安装减震基础，定期检查维护，厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类、4类标准要求，项目噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括一般性固体废物和危险废物。本项目车间切割、车工、坡口等工序产生的边角废料、无损检测过程检出的不合格品、喷砂抛丸工序产生的废砂、袋式除尘器均能收集暂存后外售；除尘器收集的环氧粉末全部回用于防腐工序。危险废物在厂区危废暂存间暂存后，交由有资质单位进行处理处置。 综上所述，本项目产生的固体废物均能实现综合利用及合理处置，对周围环境影响很小。 4、选址可行性 本项目位于郑州航空港实验区（综保区)华夏大道与苑陵路交叉口东南侧区域，项目用地性质为工业用地。项目厂址东侧为智慧城市交通物联网产业园和其他规划的工业用地，西侧为华夏大道，华夏大道以西为京港澳高速公路及绿化带，项目南侧为苑陵西路，苑陵西路以南为规划的公园绿地，项目北侧为苑陵路，路北为规划的河南信泰科技产业园。根据核算，项目卫生防护距离确定为100m，目前项目各厂界外设防距离内无敏感点存在，项目周边主要为工业企业用地、道路用地及绿化用地，对本项目的生产无影响，此周边环境可以满足卫生防护距离要求，不涉及环保搬迁。项目运营期间在采取各种相应的污染防治措施后对周围环境影响较小，厂址选址可行。 5、污染物总量控制指标 本项目技改后，本项目生产废水不新增，生活污水新增废水量为648m3/a，新增COD排放量为0.0324t/a，氨氮排放量为0.0032t/a。 二、建议 1、严格执行环保“三同时”制度，及时申请环保验收； 2、加强高噪声设备维护与检修工作，针对项目高噪声分布特点，合理布置设备位置，尽量减小噪声影响。 3、严格落实评价提出的污染物防治措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。企业生产过程中应严格按照产品方案和工艺生产，严格执行国家产业政策要求。 4、对固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放，委托环卫部门统一清运，做到日产日清。 5、加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，用地符合州航空港区（郑州新郑综合保税区）规划，项目的建设及投入使用会对环境造成一定的影响，但企业在认真及严格落实环评提出的各项污染防治措施的情况下，污染物能够达标排放，对环境的影响较小。因此，从环保角度分析，“郑州万达重工股份有限公司钢制管件生产线升级改造项目”是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 项目备案确认书 附件3 郑州万达管件制造有限公司年产80000吨钢制管件项目环评报告表批复 附件4郑州万达管件制造有限公司年产80000吨钢制管件项目竣工验收批复 附件5 郑州万达管件制造有限公司年产80000吨钢制管件项目配套新建X射线、γ射线探伤项目环评报告表批复 附件6 土地证 附件7 建设用地规划许可证 附件8 企业营业执照 附件9 法人代表身份证 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境示意图 附图3 厂区平面布置图 附图4 郑州航空港经济综合实验区总体规划（2014-2040） 附图5 卫生防护距离包络图 附图6 本项目现场照片 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。