郑州万达重工股份有限公司钢制管件生产线技术升级改造项目

竣工环境保护验收意见

2019年9月28日，郑州万达重工股份有限公司在郑州市郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）主持召开了该公司郑州万达重工股份有限公司钢制管件生产线技术升级改造项目竣工环境保护验收会，成立了验收工作组，对郑州万达重工股份有限公司钢制管件生产线技术升级改造项目进行环境保护竣工验收。验收小组由建设单位（郑州万达重工股份有限公司）、环评单位（北京尚世环境科技有限公司）、监测单位（河南省正信检测技术有限公司）及邀请的专家组组成。

验收工作组通过对现场主体工程及配套环保设施现场查看，查阅了相关报告，听取了相关单位对项目环评、建设、自查、验收监测的介绍，经过讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

郑州万达重工股份有限公司钢制管件生产线技术升级改造项目厂址位于郑州航空港综合经济实验区新港大道与苑陵路交口向西300米，项目厂址中心点坐标为东经113.815377、北纬34.464055。验收内容为对现有80000吨钢制管件生产线进行技术升级改造；新增7200t大口径弯管生产，配套建设一条生产线（1620生产线）；新增的大口径弯管3600t进行防腐，防腐工艺为喷粉+热缠绕带（新增热缠绕的方式为余热后机械缠绕）；新增喷涂双组份无溶剂环氧防腐涂料工艺对本次新增的其余3600t弯管进行防腐。新增刷漆工艺对现有25000t，弯头、三通、异型管进行刷水性醇酸漆防腐；对现有生产线12000t的型号为508-610mm、711-914mm、1016-1219mm的弯管（2000t）的热缠绕方式进行技术升级改造，将现有的“喷灯加热+人工缠绕”方式改为“电加热+自动缠绕”；现有1条1420弯管（以下简称1420）喷粉防腐线的粉尘和有机废气，处理设施为负压旋风吸附+脉冲滤芯净化，对粉尘进行处理，有机废气未进行处理，增加有机废气处理措施对现有1条1420弯管（以下简称1420）喷粉防腐线的有机废气进行处理；新增两台余热回收锅炉回收热处理工序余热，采用离子交换树脂工艺制取软水，供全厂生活使用。

- 建设过程及环保审批情况

2019年2月3日，公司委托北京尚世环境科技有限公司进行本项目的环境影响评价报告表的编制工作。

2019年3月22日郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）市政建设环保局以郑港环验[2019]10号文对郑州万达重工股份有限公司钢制管件生产线技术升级改造项目进行了批复。

项目于2019年3月开始建设，于2019年8月完成竣工。项目从申请建设到调试过程中无环保投诉、违法或处罚记录。

- 投资情况

项目工程实际投资2000万元，其中环保投资120万元，占总投资的6%。

- 验收范围

本次验收的范围为郑州万达重工股份有限公司钢制管件生产线技术升级改造项目的建设、运行及环保要求的落实情况。

二、工程变动情况

环评报告中建设2座余热回收锅炉。实际建设1座余热回收锅炉，满足人员需要，无需建设再建设。

三、环境保护设施建设情况

（1）废水

本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后通过城市管网排入港区第一污水处理厂进一步处理，对地表水环境影响较小。

（2）废气

①有组织废气

喷砂、抛丸过程会产生氧化铁粉末，项目喷砂、抛丸产生的金属粉尘经除尘器处理后通过1根排气筒（4#）排放，排放浓度和排放速率均可以满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的二级标准限值要求。

项目新增1条1620防腐生产线。喷粉过程中将产生粉尘和非甲烷总烃，通过负压旋风吸附+脉冲滤芯净化+系统进行除尘；项目现有1条1420防腐生产线，利用现有负压旋风吸附+脉冲滤芯净化系统进行除尘。再共同经过1套UV光氧催化理设备+活性炭吸附装置对有机废气（非甲烷总烃）进行处理，处理后的废气分别由1根22m高排气筒（3#）排放；排放浓度和排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号文）有组织排放限制要求。

喷涂房喷涂工序和刷漆工序产生的有机废气经过1套活性炭吸附装置+催化燃烧对有机废气（非甲烷总烃）进行处理，处理后的废气分别由1根22m高排气筒（5#）排放，排放浓度和排放速率均能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号文）有组织排放限制要求。

②无组织排放废气排放

验收监测期间，厂界四周颗粒物和非甲烷总烃无组织排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号文）无组织排放限制要求。

（3）噪声

根据现场调查，噪声主要包括弯管生产线、防腐机组、车床、锯床等设备运行时产生的机械噪声，同时采取基础减振和隔振等措施，对外环境影响较小。

（4）固废

本项目产生的固体废物包括一般性固体废物和危险废物。本项目车间切割、车工、坡口等工序产生的边角废料、无损检测过程检出的不合格品、喷砂工序产生的废砂、除尘器收集的粉尘均能收集暂存后外售。危险废物在厂区危废暂存间暂存后，交由有资质单位进行处理处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）工况调查

在验收监测期间，该项目污染治理设施正常运行，满足验收监测的要求。

（二）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，本项目废水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入项目区北侧苑陵路污水管网，最终排入港区第一污水处理厂处理后达标排放。港区第一污水处理厂处理出水水质为COD40mg/m3，氨氮3mg/m3。符合环评及审批部门相关要求。

2、废气

验收监测期间，喷粉防腐工序3#排气筒（排气筒高度22m）出口颗粒物排放浓度范围为2.7~7.2mg/m3，排气速率范围为0.093~0.124kg/h；抛丸喷砂工序4#排气筒出口颗粒物排放浓度范围为11.0~13.1mg/m3，排气速率范围为0.345~0.418kg/h。颗粒物排放浓度和排放速率均可以满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的二级标准限值要求：颗粒物排放浓度为120mg/m3，排放速率为6.8kg/h。验收监测期间，喷粉防腐工序3#排气筒（排气筒高度22m）出口非甲烷总烃排放浓度范围为19.4~25.3mg/m3，排气速率范围为0.326~0.439kg/h；喷漆房非甲烷总烃废气排放浓度范围为12.1~13.9mg/m3，排气速率范围为0.189~0.220kg/h。非甲烷总烃排放浓度和排放速率均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排放速率为26kg/h）及 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号文）有组织排放限制要求（表面涂装业、非甲烷总烃的有组织排放限制排放浓度为60mg/m3）的要求。

验收监测期间，抛丸喷砂工序4#排气筒出口颗粒物排放浓度范围为11.0~13.1mg/m3，排气速率范围为0.345~0.418kg/h。排放浓度和排放速率均可以满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的二级标准限值要求：颗粒物排放浓度为120mg/m3，排放速率为6.8kg/h。

验收监测期间，喷漆房5#排气筒（排气筒高度22m）出口非甲烷总烃排放浓度范围为12.1~13.9mg/m3，排气速率范围为0.189~0.220kg/h。非甲烷总烃排放浓度和排放速率均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排放速率为26kg/h）及 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号文）有组织排放限制要求（表面涂装业、非甲烷总烃的有组织排放限制排放浓度为60mg/m3）的要求。

符合环评及审批部门相关要求符合环评及审批部门相关要求。

3、厂界噪声

项目厂界昼、夜间噪声测定值分别为51.7dB(A)～53.2dB(A)，41.1~43.1dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）要求。符合环评及审批部门相关要求。

4、固废

本项目产生的固体废物包括一般性固体废物和危险废物。本项目车间切割、车工、坡口等工序产生的边角废料、无损检测过程检出的不合格品、喷砂工序产生的废砂、除尘器收集的粉尘均能收集暂存后外售，，能够满足《一般固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）要求。危险废物在厂区危废暂存间暂存后，交由有资质单位进行处理处置，能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）。符合环评及审批部门相关要求。

5、污染物排放总量

全厂厂界控制排放量：COD：3.4965t/a，氨氮：0.3497t/a，SO2：0.1t/a，NOX：0.48t/a。

本次项目外环境新增污染物排放量：COD0.0547t/a，氨氮0.0041t/a。

污染物排放总量满足环评中的要求。

五、工程建设对环境的影响

该项目废气、废水、噪声和固废经采取环评中提出的各项措施后均能达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。可以达到环评及审批部门相关要求指标。

六、验收结论

对照项目的环评报告及其批复，结合对现场勘察,本项目建设符合环评报告及其批复要求，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；各项污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其批复的决定；该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治措施未发生变更；项目建设过程中未造成重大环境污染；本项目未受到环保管理部门相关处罚；验收报告编制基本符合建设项目竣工环境保护验收技术规范；建设内容均符合其它相关环境保护法律、行政法规等要求。验收工作组同意本项目通过竣工环保验收。

- 验收建议

1、建议建设单位严格按照环保报告以及验收期间的环保要求加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，进行绿色生产。

2、验收报告中对项目工程验收内容进行了分析，所提污染防治措施建设到位。验收报告应补充现有和本次新增的环保工程的区分，报告经认真补充完善后可上报。

八、验收人员信

验收组成员名单见附表。